福建省镇乡规划导则（试行）

福建省住房和城乡建设厅

二〇一六年五月

编制说明

2008年1月起施行的《中华人民共和国城乡规划法》明确城乡规划包括“城镇体系规划、城市规划、镇规划、乡规划和村庄规划”，将“乡规划”、“村庄规划”纳入城乡规划统一体系，意味着镇、乡、村庄应各有为其量身定做的、区别于城市的技术标准和编制方法。目前镇、乡规划多参照国标《镇规划标准》GB50188-2007执行，但该标准发布于《城乡规划法》颁布之前，尚未体现镇、乡规划的差异，之后发布的《城市用地分类与规划建设用地标准》GB50137-2011在用地类别尤其是公共设施类有较大的调整，《镇规划标准》中用地分类亦需做相应调整。现在《乡规划标准》CECS366：2014已出台，《镇规划标准》尚在修订中，当前的规划标准、规范尚难以满足镇规划、乡规划作为独立规划的要求。

为落实《城乡规划法》，及时为福建省乡镇规划提供技术支撑，福建省住房和城乡建设厅组织福建省城乡规划设计研究院相关专家和技术人员，根据相关法律法规和部门规章及规范性文件，结合福建省城乡规划建设和管理要求，编制《福建省镇乡规划导则》。导则前三章节主要解决镇、乡规划要“做什么”的问题，明确镇、乡规划层次、编制原则、编制基本要求、主要内容深度及强制性内容、成果要求等，主要供规划管理部门在委托和审查镇、乡规划项目时使用；第四章节主要解决镇、乡规划“怎么做”的问题，明确技术通用性要求及技术指标，并对重点、难点问题进行规划指引，主要供规划设计单位在编制镇、乡规划项目时使用。

鉴于镇、乡层级相同但又分属“城镇”、“乡村”范畴，其规划编制既有共性又有差异性，其规划要求、方法、标准应有所区别；但省内有一些镇、乡差异并不大，如有些乡位于城镇密集区，或在规划期内有条件成为建制镇，在编制时也可选择按镇规划的有关规定编制。导则编写时对共性部分用通则表达，对差异性部分则补充说明。

本导则由省住房和城乡建设厅印发试行。由于镇、乡规划的编制与管理尚处于多种探索、尝试中，本导则将在实践中逐步积累经验，不断吸纳各地城乡规划管理部门的意见和建议，各使用单位执行过程中有何问题、建议，请及时函告省住房和城乡建设厅村镇建设处，以便修订时参考。

联系地址：福建省福州市北大路242号 邮编：350001

目     录

第1章  总  则	- 6 -

1.1 编制目的	- 6 -

1.2 适用范围	- 6 -

1.3 规划层次	- 6 -

1.4 编制主体	- 6 -

1.5 编制原则	- 6 -

1.6 规划依据	- 7 -

1.7 规划期限	- 7 -

第2章  镇规划要求	- 8 -

2.1 基本要求	- 8 -

2.2 总体规划编制要求	- 10 -

2.3 控制性详细规划编制要求	- 16 -

2.4 修建性详细规划编制要求	- 18 -

第3章  乡规划要求	- 20 -

3.1 基本要求	- 20 -

3.2 乡规划编制内容	- 21 -

3.3 规划成果要求	- 23 -

第4章  规划指引	- 26 -

4.1 用地分类与规划建设用地标准	- 26 -

4.2 空间管制	- 30 -

4.3 人口预测	- 32 -

4.4 村庄迁并及农宅建设	- 33 -

4.5 公共设施	- 35 -

4.6 道路交通	- 40 -

4.7 给水排水	- 42 -

4.8 电力通信	- 43 -

4.9 燃气工程	- 47 -

4.10 管线综合	- 47 -

4.11 用地竖向	- 48 -

4.12 防灾减灾	- 48 -

4.13 环保和环卫	- 50 -

4.14 绿地规划	- 51 -

4.15 景观风貌	- 52 -

4.16 历史文化保护	- 54 -

4.17 规划制图	- 55 -

第5章  附  则	- 58 -

附录	- 59 -

# 第1章  总  则

## 1.1 编制目的

为指导福建省镇、乡规划建设，规范规划编制内容和深度，依据《中华人民共和国城乡规划法》、《福建省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》等，制定本规划导则。

## 1.2 适用范围

本导则适用于指导福建省非县级人民政府驻地镇、乡规划的编制。

县级人民政府驻地镇，应按城市规划的有关规定编制。镇级小城市试点镇宜参照城市规划的有关规定编制。省级综合改革建设试点镇按《福建省综合改革试点镇规划导则（试行）》及有关规定编制。规划期内有条件成为建制镇或位于城镇密集区的乡，可参照本导则中镇规划的有关要求编制。划入城市建设用地范围的镇、乡按县（市）城乡总体规划执行，不必单独编制镇总体规划、乡规划。

## 1.3 规划层次

镇规划分为总体规划和详细规划。总体规划包括镇域规划和镇区规划。详细规划分为控制性详细规划和修建性详细规划。编制镇总体规划时应同步编制近期建设规划或专篇。

乡规划包括乡域规划和乡人民政府驻地（以下简称“乡驻地”）规划。编制乡规划时应同步编制乡驻地近期建设规划或专篇。

## 1.4 编制主体

镇总体规划及控制性详细规划由镇人民政府组织编制。县人民政府城乡规划主管部门和镇人民政府可以组织编制重要地块的修建性详细规划。

乡规划由乡人民政府组织编制。

## 1.5 编制原则

树立建设决策先行的规划理念，遵循全域统筹、注重发展、合理布局、节约土地的原则，协调城乡建设，改善人居环境，并符合区域人口发展、防灾减灾和公共卫生、公共安全的需要。

促进城乡经济社会可持续发展，加强生态保育、注重耕地等自然资源的保护，传承历史文化遗产，保持地方特色、民族特色和传统风貌。

建立相关部门统筹协调的规划编制机制，并在规划过程中广泛听取有关单位和公众的意见，进行多方案比较，科学决策。

## 1.6 规划依据

1、依据国民经济和社会发展规划、经批准的城市（县城、开发区）总体规划、县（市）域乡村建设规划，并与已批准的土地利用总体规划及其他相关规划相衔接。

2、已公布的历史文化名镇和有历史保护价值的镇、村保护规划，应当依据《历史文化名城名镇名村保护条例》、《历史文化名城名镇名村街区保护规划编制审批办法》及其他相关规定编制。

3、符合国家和福建省有关标准、规范及法规、规范性文件的规定。

## 1.7 规划期限

镇总体规划、乡规划的期限一般为二十年，近期建设规划期限一般为五年。

# 第2章  镇规划要求

## 2.1 基本要求

2.1.1 编制镇规划，应当落实县（市）城乡总体规划、县（市）域镇村体系规划、县（市）域乡村建设规划等上位规划对本镇发展的战略要求，统筹考虑镇域产业发展、功能配置，明确发展方向与目标；依据自身区位、资源的特点，提升镇的综合辐射能力与区域带动能力；促进产业的协调发展，完善并提高所辖村庄的各项设施建设与服务水平。

2.1.2 编制镇总体规划，应当确定镇域、镇区规划的重大原则，统筹考虑影响镇经济社会发展的主要问题，作为编制规划成果的依据。镇总体规划包含镇域规划和镇区规划。

1、镇域规划应从区域角度综合评价城镇发展条件，进行全域生产、生活和生态的统筹和建设用地、非建设用地的协调。主要包括：提出镇的发展战略和发展目标，确定镇域产业发展空间布局；预测镇域人口规模；明确规划强制性内容，划定镇域空间管制分区，确定空间管制要求；确定镇区性质、职能及规模，明确镇区建设用地标准与规划区范围；确定镇村体系布局，对镇域范围内的工矿企业、村庄居民点及基础设施、公共服务设施等进行整体安排；提出实施规划的措施和有关建议。

2、镇区规划应当在镇域规划的基础上，确定镇区发展方向，确定规划区内各类用地布局；确定规划区内道路网络，对规划区内的基础设施和公共服务设施进行规划安排；建立环境卫生系统和综合防灾减灾防疫系统；确定规划区内生态环境保护与优化目标，提出污染控制与治理措施；划定河、湖、库、渠和湿地等地表水体保护和控制范围；确定历史文化保护及地方传统特色保护的内容及要求。镇区近期建设规划应抓住镇发展中存在的主要问题、在建设决策先行的前提下推进，明确近期建设用地布局和用地范围，提出近期建设项目、土地使用和控制要求，优先保障基础设施和公共服务设施项目的建设要求。

2.1.3 编制镇控制性详细规划，应当依据已经批准的镇总体规划，对具体地块的土地使用和建设提出控制指标。

2.1.4 编制镇修建性详细规划应当依据已经批准的控制性详细规划，对重要地块的建设提出具体的安排和设计。

2.1.5 编制镇规划，应突出新型城镇化背景下的理念创新，积极探索符合小城镇实际、解决小城镇问题的镇规划编制内容、深度及方法等。

1、探索“多规合一”的镇规划方法和工作机制。应与土地利用总体规划紧密衔接，与相关专业规划相协调，逐步形成统一协调、功能互补的空间规划体系。鼓励在镇总体规划编制中，对现代农业、休闲旅游、生态环保、基础设施、公共服务等专项内容进行综合考虑或合并编制。

2、树立“海绵城市”发展理念。结合镇村自然环境条件和发展特点，通过保护好青山绿水的自然本底，见缝插绿，逐步修复被破坏的自然生态；通过渗、滞、蓄、净、用、排等措施，实现镇域范围内水环境的提升、水安全的保障、水生态的优美、水资源的可持续、水文化的品味。

3、体现“融合发展”思路。加大镇村基础设施、社会事业、产业发展、公共服务、生态体系等方面的融合力度，加快形成以工促农、以镇带村、融合发展的新型城乡关系和新的发展方式。如统筹和集中科教文卫等公共资源，实现优化配置，促进基本公共服务均等化，让农村农民也能享受城镇公共服务的便利。

4、强化“以镇带村”，互通互融、联动发展、整体推进。在镇规划中，对中心村、基层村的发展定位和布局进行规划指引，探索以镇为中心的农民生产生活圈规划方法，依据农民购物办事、休闲娱乐、教育医疗等各类活动需求和活动半径，合理确定镇与村的基础设施、公共服务设施和商业设施的布局和建设标准，增强镇服务功能。

5、坚持“因地制宜”，有所侧重。经济社会发达地区的镇规划应强化镇村功能与空间资源的整合，突出各类空间要素配置的集中、集聚与集约，注重环境保护，体现地域特色，全面提高镇村空间资源利用的效率与质量。经济社会欠发达地区的镇规划应强化镇村功能与空间的协调发展，突出重点，发挥镇区的中心作用，注重基础设施和公共服务设施的合理配置，优化镇村产业结构和空间布局，推进经济社会的有序和可持续发展。

6、避免照搬城市规划方法及模式，探索不同功能、人口规模及产业特点的镇规划方法，探索符合小城镇特点的产业发展和扩大稳定就业的规划措施，在规划设计中充分挖掘和尊重地方性、历史性、自然和生态性，注重地域特色与风貌的保护，注重历史文化的传承和延续，并注重镇乡村规划的实用性。

2.1.6 镇规划的编制应深入实地以多种方式开展调查，准确把握本地区实际情况和切实需求，再提出相应的解决对策，有针对性、有侧重地确定规划目标、内容和深度。镇总体规划编制流程包含前期调研、发展策划、空间规划、行动计划等四个环节，并在各环节中通过多种方式强化公众参与、体现公众诉求。

图2.1.6 镇总体规划编制流程和成果框架

## 2.2 总体规划编制要求

### 2.2.1 镇域规划编制内容

1、综合分析与评价自然条件、资源基础和发展潜力，提出镇域城乡统筹发展战略，确定镇域发展定位，明确镇域产业发展方向和重点，统筹规划镇域产业空间布局。

2、划定镇域内水域、农林用地等非建设用地及居住、设施等建设用地空间的范围，提出各类用地空间的开发利用、设施建设和生态保育措施。确定生态环境、自然资源、文化遗产等方面的保护与利用目标和要求。划定镇域内禁建区、限建区和适建区的范围，提出镇域空间管制原则和措施。

3、依据上位及相关规划，复核规划期末和分阶段镇域人口总量、预测镇区和镇域各行政村人口规模及建设用地规模，划定镇区规划区范围。提出人口空间转移的方向和目标，预测镇域城镇化发展水平。

4、确定镇村体系布局，选择重点建设的中心村、特色村，明确镇区、村庄发展定位，确定镇区、村庄的空间布局形态和主要道路交通组织。

提出镇域居民点集中建设、协调发展的总体方案，确定村庄建设与整治的分类管理措施，重点从空间格局、景观环境、建筑风貌等方面提出村容村貌建设的整体要求。

5、统筹配置公共服务设施，道路与交通设施，给水、排水、电力、通信、燃气、环境卫生等公用设施。因地制宜地提出各类设施联建共享的方案与措施。镇区建设中应优先安排基础设施和公共服务设施的建设，并为周边农村提供服务。

6、确定综合防灾与公共安全保障体系，提出防洪、防涝、消防、人防、抗震、地质灾害防护等规划原则、设防标准及防治措施；迁建村庄和新建镇区，必须进行建设用地适宜性评价。

7、具有保护价值的历史文化和特色景观资源的镇，应提出保护要求。位于自然保护区、风景名胜区的镇，或具有历史文化名镇名村、传统村落等称号的镇，应参照相关规范和标准编制相应的保护和开发利用规划（或采用规划专题的形式）。

### 2.2.2 镇区规划编制内容

1、对镇区居住、公共管理与公共服务、商业服务业、生产设施、物流仓储、道路与交通设施、公用设施、绿地与广场等建设用地进行空间布局。

2、确定镇区道路网结构、道路红线宽度、断面形式、控制点坐标及高程，配置各类道路与交通设施。

3、明确镇区人口分布、居住用地布局和分类；研究住房需求，提出住房政策、建设标准和建设模式；确定镇区内旧区修复改造提升的原则、方法，提出改善旧区生产、生活环境的标准和要求。

4、提出学校、卫生院、文化站、体育健身场所、市场等主要公共管理与公共服务设施、商业服务业设施的用地布局、规模数量。

5、确定镇区的给水、排水、电力、通信、燃气、环境卫生等公用设施的建设目标和布局，划定各类公用设施用地的控制界线（黄线）。

6、确定镇区生态环境保护的目标和原则，提出污染控制与治理措施；确定绿地系统建设目标，划定镇区各类绿地的控制范围（绿线）及镇区河湖水面的范围（蓝线）。

7、确定历史文化及地方传统特色保护的内容和要求，划定历史街巷、历史建筑等保护范围（紫线），确定特色风貌保护重点区域及保护措施。

8、确定综合防灾减灾设施的规划布局与工程建设标准。

9、提出镇区远景发展设想，确定空间发展时序，提出规划实施保障措施和建议。

### 2.2.3 镇区近期建设规划编制内容

1、 确定近期人口与建设用地规模，明确近期各类建设用地范围和空间布局。

2、确定近期镇区内保障性住房建设的布局和安排。

3、确定近期各项公共服务设施、道路与交通设施及公用设施的建设规模和选址，建设项目应当具体落位。

4、确定近期历史文化的保护措施。

5、确定海绵城市建设和绿地系统、河湖水系、生态环境等的保护、整治和建设措施。

6、确定镇区近期建设的实施措施。

### 2.2.4 强制性内容

规划中涉及规划区范围、规划区建设用地规模、基础设施和公共服务设施用地、水源地和水系、基本农田和绿化用地、环境保护、自然与历史文化遗产保护、防灾减灾等方面的内容应作为规划的强制性内容。

### 2.2.5 规划成果

2.2.5.1 规划成果组成

1、规划成果的表达应当规范准确且简单明了、通俗易懂，成果文件应当以书面文件和电子文件两种方式表达。

2、镇规划成果包括规划文本、图纸和相应说明的附件，由“八图二书三表”组成，“八图”指镇域现状分析图、镇域规划图、镇域空间管制规划图、镇区现状分析图、镇区用地布局图、镇区道路交通规划图、镇区工程管线规划图（给水排水、电力通信、燃气等）、镇区近期建设规划图等必绘图纸，“二书”指规划说明书及规划文本（其中说明书应含基础资料汇编，必要时可增加专题研究内容），“三表”指镇域城乡用地汇总表、镇区建设用地平衡表、近期建设项目计划表。

2.2.5.2规划成果要求

1、图纸

镇域规划系列图纸按1/5000-1/10000比例出图，视镇域规模酌情采用；镇区规划系列图纸按1/1000-1/5000比例出图，视镇区规模酌情采用。图纸均应标明图纸要素，如图名、指北针、风玫瑰、比例、比例尺、规划期限、图例、署名、编制日期等。

除必绘图纸外，按照需要可增加镇区用地评定图（城镇新发展地区应绘制），镇区园林绿化、文物古迹及风景名胜规划图，镇区环境保护及环境卫生设施规划图，镇区综合防灾规划图，镇区远景发展构想图及其它分析图纸。

——镇域现状分析图：标明区域位置、行政区划、镇村分布、交通网络、主要基础设施、主要风景旅游资源等。

——镇域规划图：标明行政区划，标明镇域内水域、农林用地及村镇建设用地等各类用地的范围和布局，划定镇区规划区范围，标明村庄居民点及产业空间布局、交通网络、各类重要设施配置、文物古迹、风景名胜及旅游景区布局等。

——镇域空间管制规划图：标明行政区划，镇村体系，划定禁建区、限建区、适建区的控制范围和各类土地用途界限等。

——镇区现状分析图：标明主要街道名称，自然地形地貌，现状各类用地的范围，各级道路与交通设施、公共管理与公共服务设施、公用设施的位置，文物古迹、风景名胜、历史建筑范围等内容。

——镇区用地布局图：标明镇区规划建设用地范围内的各项规划内容。

——镇区道路交通规划图：标明主次干道的交叉点坐标及高程，路段走向、长度，道路名称，道路横断面形式等。

——镇区工程管线规划图：含给水排水、电力通信、燃气等工程内容。标明各类管线工程设施及管网（通道、走廊）平面位置等内容。

——镇区近期建设规划图：确定近期建设规划用地界线和布局，标明近期建设项目位置和用地范围。

2、规划文本和说明书

规划文本应当用法规文件的文体，阐述下述内容：

——总则：包含规划指导思想与原则（应结合特点表述）、规划依据、规划期限、规划层次等，并明确强制性内容的表达方式。

——镇域规划：包含镇域发展战略，镇域人口规模及分布、城镇化发展水平预测，镇村体系布局及镇区规划区范围，镇区性质、职能及规模，公共服务设施和基础设施配置，空间管制分区及历史文化和特色景观资源保护要求等。

——镇区规划：包含用地布局及居住、公共管理与公共服务设施、商业服务业设施、生产设施等用地规划，综合交通规划，公用工程设施规划，防灾减灾规划，环境保护与环境卫生规划，绿地与景观风貌规划，历史文化保护规划，近期建设规划等。

规划说明书是对规划文本的具体解释，可包含以下内容：概述、城镇发展情况分析、镇域规划、镇区规划、规划实施对策建议、技术经济指标等部分。规划说明书应包含基础资料，可附在说明书后。

3、规划技术经济指标

镇总体规划用地统计及近期建设实施项目计划应按表2.2.5-1，2，3统一格式进行。

表2.2.5-1 镇域城乡用地汇总表

| 用地 代码 | 用地名称 |  | 用地面积 （hm2） |  | 占城乡用地比例 （%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现状 | 规划 | 现状 | 规划 |
| H | 建设用地 |  |  |  |  |  |
|  | 其中 | 城乡居民点建设用地 |  |  |  |  |
|  |  | 区域交通设施用地 |  |  |  |  |
|  |  | 区域公用设施用地 |  |  |  |  |
|  |  | 特殊用地 |  |  |  |  |
|  |  | 采矿用地 |  |  |  |  |
|  |  | 其它建设用地 |  |  |  |  |
| E | 非建设用地 |  |  |  |  |  |
|  | 其中 | 水域 |  |  |  |  |
|  |  | 农林用地 |  |  |  |  |
|  |  | 其它非建设用地 |  |  |  |  |
|  | 城乡用地 |  |  |  | 100 | 100 |

表2.2.5-2 镇区建设用地平衡表

| 用地代码 | 用地名称 |  | 用地面积 （hm2） |  | 占镇建设用地比例（%） |  | 人均镇建设用地面积（m2/人） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现状 | 规划 | 现状 | 规划 | 现状 | 规划 |
| R | 居住用地 |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 公共管理与公共服务设施用地 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中 | 行政办公用地 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 文化设施用地 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 教育科研用地 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 体育用地 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 医疗卫生用地 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会福利用地 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| B | 商业服务业设施用地 |  |  |  |  |  |  |  |
| M | 生产设施用地 |  |  |  |  |  |  |  |
| W | 物流仓储用地 |  |  |  |  |  |  |  |
| S | 道路与交通设施用地 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：道路用地 |  |  |  |  |  |  |  |
| U | 公用设施用地 |  |  |  |  |  |  |  |
| G | 绿地与广场用地 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：公园绿地 |  |  |  |  |  |  |  |
| H12 | 镇区建设用地 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |
| E | 镇区非建设用地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 镇区规划范围内总用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：__________年现状常住人口___________万人； __________年规划常住人口____________万人

表2.2.5-3 近期建设项目计划表

| 序号 | 项目 类别 | 项目 名称 | 选址 位置 | 建设 性质 | 规模 |  |  | 实施 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 用地 规模 | 建设 规模 | 投资 规模 |  |  |

## 2.3 控制性详细规划编制要求

### 2.3.1 编制内容

1、明确规划范围内基础设施用地的控制界线（黄线）、各类绿地范围的控制线（绿线）、历史街巷和历史建筑的保护范围界线（紫线）、地表水体保护和控制的地域界线（蓝线）、道路用地边界线（道路红线）等“五线”的线位、规模、指标、界线和点位等控制要求。

2、确定规划范围内各地块界线、土地使用性质及其兼容性等用地功能控制要求。

3、明确规划范围内道路与交通设施、公共管理与公共服务设施、公用设施等“三大设施”及社区服务设施的数量、用地规模、范围及具体控制要求，地下管线控制要求。以居住功能为主导的地块控规设施配置应与社区建设规划相结合。

4、确定各地块控制指标，包括地块编号、用地面积、用地性质、容积率、建筑密度、建筑高度、绿地率、透水铺装率、配套设施项目、建筑退界、停车泊位、出入口方位、用地兼容性等，并对城市设计、历史文化保护、景观风貌塑造、海绵城市建设、地下空间使用等提出指导原则。

5、制定相应的土地使用与建筑管理规定。

6、视镇区实际需要，可适当调整或者减少控制要求和指标。规模较小的建制镇的控制性详细规划，可以与镇总体规划编制相结合，提出规划控制要求和指标。

### 2.3.2 强制性内容

控制性详细规划中地块的用途、建筑密度、建筑高度、容积率、绿地率、公园绿地面积、透水铺装率、基础设施、公共服务设施和历史文化保护区建设控制指标等，应当作为强制性内容。

### 2.3.3 规划成果

2.3.3.1 规划成果组成

1、规划成果的表达应当规范、准确，成果文件应当以书面文件和电子文件两种方式表达。

2、控制性详细规划编制成果包括规划文本、图表和附件。图表包括地块规划图则及地块指标一览表。附件包括说明书、图纸以及各种必要的技术研究资料等，其中必绘图纸包括镇区（或基本单元）土地利用现状图、土地利用规划图、 “五线”和配套设施控制图、地块划分及编号图等“四图”。可视需要增加镇区（或基本单元）或地块修建性详细规划总平面图、城市设计方案图、日照分析图、鸟瞰图等图纸。文本和图表的内容应当一致，并作为规划管理的法定依据。

2.3.3.2规划成果要求

1、规划文本主要内容

规划文本是对控规的基本控制内容进行规定的文件，以法律条文形式编写，用于日常规划管理工作。主要内容包括：总则、功能与开发强度控制、“五线”控制、“三大设施”及社区服务设施用地控制、特殊控制要求、名词注释等。

2、地块规划图则主要内容及范式

——地块编码、区位示意、指北针、比例尺、图例等。

——地块规划详图：包含土地利用规划，地块边界，地块划分及编号，用地性质代码，“五线”控制定位，各类各级设施的位置、用地范围及其符号，主次干路及支路的道路红线，主次干路交叉口形式及交叉点竖向标高，步行道路控制内容，出入口方位，重要地标和设施标注等。

——地块规划控制条文：主要包括“五线”控制、特殊控制内容（如城市设计引导）。

| 地块控规详图 | 图题 地块编码 区位示意 指北针、比例尺区域 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 地块指标 |  |  |
|  | 地块编码 | 用地性质 | 用地面积 |
|  | （注：地块指标详见“地块指标一览表”） |  |  |
|  | 规划控制条文 |  |  |
|  | 规划控制条文主要包括“五线”及配套设施控制、特殊控制（如城市设计引导）的内容。 |  |  |
| 图例区 |  |  |  |
|  | 编制单位署名、编制日期区 |  |  |

图2.3.3 地块规划图则形式示意

3、地块指标一览表

地块控制内容一览表是指以表格和条文的形式表达地块具体规划控制指标和要求，主要内容包括地块编号、用地面积、用地性质代码、容积率、建筑密度、绿地率、透水铺装率、建筑限高、配套设施项目、配建停车泊位、备注等。

4、其它成果内容可参照《福建省城市控制性详细规划编制导则（试行）》中地块控规层次的要求。

## 2.4 修建性详细规划编制要求

### 2.4.1 编制内容

1、建设条件分析及综合技术经济论证，研究用地位置、性质、环境、控制要求、面积等问题。

2、建筑、道路和绿地等的空间布局和景观规划设计，布置总平面图，确定居住、教育、文化、体育、医疗、商业服务、市政公用等各类建筑平面布置方案。

3、对住宅、医院、学校等建筑进行日照分析，确定建筑日照间距、消防间距等。

4、落实和细化控制性详细规划中各类用地的用地性质，以及容积率、建筑密度、绿地率、透水铺装率、建筑限高等要求。

5、提出交通组织方案和设计，确定细化后的建筑物退让距离和道路、河道、高压走廊用地界线，确定建筑出入口、停车位等。

6、竖向规划设计。

7、市政工程设施规划设计和管线综合。

8、估算工程量、拆迁量和总造价，分析投资效益。

### 2.4.2 规划成果

修建性详细规划成果应当包括规划说明书、规划图纸。其中规划图纸包括规划地段位置图、规划地段现状图、规划总平面图、道路交通和竖向规划图、工程管网综合规划图、规划效果图等。图纸按1/500-1/2000比例出图（规划地段位置图酌情采用合适比例）。

——规划地段位置图：标明规划地段在镇区的位置以及和周围地区的关系。

——规划地段现状图：标明自然地形地貌，道路、绿化、工程管线及各类用地和建筑的范围、性质、层数、质量等。

——规划总平面图：标明规划建筑、小品、绿地、道路、广场、停车场、河湖水系的布置和定位。

——道路交通和竖向规划图：标明各级道路（包括住宅宅前小路）的红线位置、横断面、转弯半径、道路中心交叉点坐标和高程，停车场用地界限，道路的纵坡和地面水排出方向，挡土墙位置和墙顶标高，排水明沟和沟底标高，每栋建筑物的室外地坪规划标高等。

——工程管网综合规划图：标明各类市政公用设施和管线的平面位置、间距、管径尺寸、埋设深度，以及有关设施和构筑物位置；根据需要各项市政工程规划设计可分别出图，图纸深度按各个专业的规定绘制。

# 第3章  乡规划要求

## 3.1 基本要求

3.1.1 乡规划包含乡域规划和乡驻地规划。乡驻地规划通常情况下不再划分总体规划与详细规划，对于规模大、功能复杂的乡，可参照镇规划编制，分为总体规划和详细规划。乡规划应与土地利用总体规划紧密衔接，与相关专业规划相协调，积极融入县（市）“多规合一”工作，逐步形成统一协调、功能互补的空间规划体系。鼓励在乡规划编制中，整合各部门的各项建设工作，对现代农业、休闲旅游、生态环保、基础设施、公共服务设施等专项内容进行综合考虑或合并编制。探索乡村规划建设管理新体系，探索农民积极参与、农民自我决策、自我管理、自我建设的农村建设新路子。

3.1.2 编制乡域规划应以“以乡带村、联动发展、整体推进”为目标，突出对全域发展的指导，协调农村生产、生活和生态，统筹对建设用地和非建设用地的合理布局，加强基础设施和公共服务设施的配置与引导，促进生态环境保护和资源集约利用，保护好乡村的“海绵”功能。应体现地域特色、乡村特色和民族特色，尊重农村地区的多样性和差异性。

3.1.3 编制乡驻地规划，应当统筹考虑乡域内发展需要，加强乡驻地对本乡区域的带动作用，合理配置公共服务与基础设施，改善乡村人居环境，指导近期建设。近期建设规划应抓住乡发展中存在的主要问题，在建设决策先行的前提下推进，优先保障基础设施和公共服务设施项目的建设要求。

3.1.4 创新乡村规划编制理念，把乡村规划作为乡村经济发展的纲要来统筹谋划，突出乡村基本内容和特点，防止简单套用城市规划模式，在规划设计中充分挖掘和尊重地方性、历史性、自然和生态性，注重地域特色与风貌的保护，注重历史文化的传承和延续，并注重体现民意、符合实际，使乡村规划更实用、简洁、易懂，做到可实施、易管理。

3.1.5 乡规划的编制应深入实地以多种方式开展调查，准确把握本地区实际情况和切实需求，再提出相应的解决对策，有针对性、有侧重地确定规划目标、内容和深度。乡规划编制流程包含前期调研、发展策划、空间规划、行动计划四个环节。基于我国村民自治原则，规划在各个环节均强调公众参与，应通过简明易懂的方式征询村民意见、公示规划成果，使规划充分体现村民合理诉求，并尽可能对规划实施情况进行跟踪指导。

图3.1.5  乡规划编制流程和成果框架

## 3.2 乡规划编制内容

- 3.2.1 乡域规划

1、综合分析与评价自然条件、资源基础和发展潜力，提出乡域发展战略，确定产业发展定位和发展措施，落实产业空间布局。

2、划定乡域内水域、农林用地等非建设用地及居住、设施等建设用地空间的范围，提出各类用地空间的开发利用、设施建设和生态保育措施；确定生态环境、自然资源、文化遗产等方面的保护与利用目标和要求；划定乡域内禁建区、限建区和适建区的范围，提出乡域空间管制原则和措施。

3、依据所在上位和相关规划，预测及复核规划期末和分阶段乡域人口总量。明确乡驻地和乡域各行政村人口规模、建设用地指标和乡村建设用地总量，根据发展生产、方便规划管理的原则，划定乡驻地规划区范围，并编制乡域现状和规划建设用地汇总表。

4、根据产业发展和生活提高的要求，明确中心村、基层村、特色村发展定位及发展布局，确定乡驻地、村庄的空间布局形态和主要道路交通组织。确定村庄建设与整治的分类管理措施，重点从空间格局、景观环境、建筑风貌等方面提出村容村貌建设的整体要求。

5、统筹配置公共服务设施，道路和交通设施，给水、排水、电力、通信、燃气、环境卫生等公用设施。因地制宜地提出各类设施联建共享的方案与措施。乡驻地建设中应优先安排基础设施和公共服务设施的建设，并为周边农村提供服务。

6、确定综合防灾与公共安全保障体系，提出防洪、防涝、消防、人防、抗震、地质灾害防护等规划原则、设防标准及防治措施；迁建村庄和建设新区，必须进行建设用地适宜性评价。

7、具有保护价值的历史文化和特色景观资源的乡，应提出保护要求。位于自然保护区、风景名胜区的乡，或具有历史文化名镇名村、传统村落等称号的乡，应参照相关规范和标准编制相应的保护和开发利用规划（或采用规划专题的形式）。

- 3.2.2 乡驻地规划

1、对乡驻地居住、公共管理与公共服务、商业服务业、生产设施、物流仓储、道路与交通设施、公用设施、绿地与广场等建设用地进行空间布局。

2、确定乡驻地道路网结构、道路红线宽度、断面形式、控制点坐标及高程，配置各类道路与交通设施。

3、提出乡驻地各类公共服务设施、公用设施、综合防灾设施的用地布局、规模数量，划定各类设施用地的控制界线。

4、明确乡驻地人口分布、居住用地布局和分类；确定乡驻地内旧区和旧村修复改造提升的原则、方法和建设标准、模式。

5、确定规划区内生态环境保护与优化目标，提出环境保护措施，划定主要水体保护和控制范围；确定环境整治策略，布局环卫设施，提出卫生防疫措施，统筹进行环境绿化和景观风貌规划，划定各类绿地的控制范围，提出景观风貌控制要求。

6、确定历史文化遗产保护及地方传统特色保护的内容及要求，确定各级文物保护单位、历史建筑的保护范围和保护措施。

7、确定空间发展时序，提出规划实施保障措施和建议。

- 3.2.3 乡驻地近期建设规划

乡驻地近期建设规划应确定近期人口与建设用地规模、各类用地范围和布局，确定近期生态环境优化、历史文化遗产保护措施，结合政府建设决策，明确近期建设项目计划及项目位置、用地范围，并对其从指标控制、景观风貌塑造等方面提出指导原则和要求。

## 3.3 规划成果要求

- 3.3.1 规划成果组成

1、规划成果的表达应当规范准确且简单明了、通俗易懂，成果文件应当以书面文件和电子文件两种方式表达。

2、乡规划成果包括规划文本、图纸和相应说明的附件，由“八图二书三表”组成，“八图”指乡域现状分析图、乡域规划图、乡域空间管制规划图、乡驻地现状分析图、乡驻地用地布局图、乡驻地道路交通规划图、乡驻地工程管线规划图、乡驻地近期建设规划设计系列图等必绘图纸，“二书”指规划说明书及规划文本（其中说明书应含基础资料汇编，必要时可增加专题研究内容），“三表”指乡域城乡用地汇总表、乡驻地建设用地平衡表、近期建设项目计划表。

- 3.3.2 规划成果要求

1、图纸

乡域规划系列图纸按1/5000-1/10000比例出图，视乡域规模酌情采用；乡驻地规划系列图纸按1/1000-1/5000比例出图，视乡驻地规模酌情采用；乡驻地近期建设规划设计系列图纸按1/500-1/2000比例出图，视规划设计类型酌情采用。图纸均应标明图纸要素，如图名、指北针、风玫瑰、比例、比例尺、规划期限、图例、署名、编制日期等。

除必绘图纸外，按照需要可增加乡驻地用地评定图（乡驻地新发展地区应绘制），乡驻地园林绿化、文物古迹及风景名胜规划图，乡驻地环境保护及环境卫生设施规划图，乡驻地综合防灾规划图，乡驻地远景发展构想图，住宅或主要公共建筑单体的设计方案图及其它分析图纸。

——乡域现状分析图：标明区域位置、行政区划、乡驻地及村庄分布、交通网络、主要基础设施和公共设施、主要风景旅游资源等。

——乡域规划图：标明行政区划， 标明乡域内水域、农林地、乡村建设等各类用地的范围和布局，划定乡驻地规划区范围，标明村庄居民点及产业空间布局、交通网络、各类重要设施配置、文物古迹、风景名胜及旅游景区布局等。

——乡域空间管制规划图：标明行政区划，中心村、基层村、特色村层次定位，划定禁建区、限建区、适建区的控制范围和各类土地用途界限等。

——乡驻地现状分析图：标明主要街道名称，自然地形地貌，现状各类用地的范围，各级道路与交通设施、公用管理与公共服务设施、公用设施的位置，文物古迹、风景名胜、历史建筑范围等内容。

——乡驻地规划图：标明乡驻地规划建设用地范围内的各项规划内容。

——乡驻地道路交通规划图：标明主次干道的交叉点坐标及高程，路段走向、长度，道路名称，道路横断面形式等。

——乡驻地工程管线规划图：含给水排水、电力通信、燃气等工程内容。标明各类管线工程设施及管网（通道、走廊）的平面位置等内容。

——乡驻地近期建设规划图：标明近期建设项目位置和用地范围，并注明近期重点建设项目的控制指标和要求。

2、规划文本和说明书

规划文本应当用法规文件的文体，阐述下述内容：

——总则：包含规划指导思想与原则（应结合特点表述）、规划依据、规划期限、规划层次等。

——乡域规划：包含乡域发展战略，乡域人口规模及分布，乡域中心村、基层村体系布局及乡驻地规划区范围，乡驻地职能定位及规模，公共服务设施和基础设施配置，空间管制分区及历史文化和特色景观资源保护要求等。

——乡驻地规划：包含用地布局及居住、公共服务设施、生产设施等用地规划，综合交通规划，公用设施规划，防灾减灾规划，环境保护与环境卫生规划，绿地与景观风貌规划，历史文化保护规划，近期建设规划等。

规划说明书是对规划文本的具体解释，可包含以下内容：概述、乡发展情况分析、乡域中心村和基层村、特色村体系布局、乡驻地规划、规划实施对策建议、技术经济指标等部分。规划说明书应包含基础资料，可附在说明书后。

3、规划技术经济指标

乡规划用地统计及近期建设实施项目计划应按表3.3.2-1，2，3统一格式进行。

表3.3.2-1  乡域用地汇总表

| 用地 代码 | 用地名称 |  | 用地面积 （hm2） |  | 占城乡用地比例 （%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现状 | 规划 | 现状 | 规划 |
| H | 建设用地 |  |  |  |  |  |
|  | 其中 | 城乡居民点建设用地 |  |  |  |  |
|  |  | 区域交通设施用地 |  |  |  |  |
|  |  | 区域公用设施用地 |  |  |  |  |
|  |  | 特殊用地 |  |  |  |  |
|  |  | 采矿用地 |  |  |  |  |
|  |  | 其它建设用地 |  |  |  |  |
| E | 非建设用地 |  |  |  |  |  |
|  | 其中 | 水域 |  |  |  |  |
|  |  | 农林用地 |  |  |  |  |
|  |  | 其它非建设用地 |  |  |  |  |
|  | 城乡用地 |  |  |  | 100 | 100 |

表3.3.2-2  乡驻地建设用地平衡表

| 用地代码 | 用地名称 |  | 用地面积 （hm2） |  | 占乡建设用地比例（%） |  | 人均乡建设用地面积（m2/人） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现状 | 规划 | 现状 | 规划 | 现状 | 规划 |
| R | 居住用地 |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 公共管理与公共服务设施用地 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中 | 行政办公用地 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 文化设施用地 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 教育科研用地 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 体育用地 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 医疗卫生用地 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会福利用地 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| B | 商业服务业设施用地 |  |  |  |  |  |  |  |
| M | 生产设施用地 |  |  |  |  |  |  |  |
| W | 物流仓储用地 |  |  |  |  |  |  |  |
| S | 道路与交通设施用地 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：道路用地 |  |  |  |  |  |  |  |
| U | 公用设施用地 |  |  |  |  |  |  |  |
| G | 绿地与广场用地 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：公园绿地 |  |  |  |  |  |  |  |
| H13 | 乡建设用地 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |
| E9 | 乡驻地非建设用地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡驻地规划区范围总用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：__________年现状常住人口___________万人；__________年规划常住人口___________万人。

表3.3.2-3  近期建设项目计划表

| 序号 | 项目 类别 | 项目 名称 | 选址 位置 | 建设 性质 | 规模 |  |  | 实施 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 用地 规模 | 建设 规模 | 投资 规模 |  |  |

# 第4章  规划指引

本指引是在国家镇、乡规划的有关法律法规、政策和标准规范的基础上，针对当前镇、乡规划存在的主要问题及难点，结合本省情况及需要，对规划编制要求进行补充和具体化，突出重点问题，把握关键环节，进行差异化指导。

## 4.1 用地分类与规划建设用地标准

### 4.1.1 用地分类

1、用地分类包括镇（乡）域用地分类、镇区（乡驻地）建设用地分类两部分，应按土地使用的主要性质进行划分。镇（乡）域用地分类采用大类、中类和小类3级分类体系，与《城市用地分类与规划建设用地标准》GB50137-2011的规定一致。镇区（乡驻地）建设用地分类采用大类和小类2级分类体系，大类应采用英文字母表示，小类应采用英文字母和阿拉伯数字组合表示。

2、镇区（乡驻地）建设用地应按土地使用的主要性质划分为居住用地、公共管理与公共服务设施用地、商业服务业设施用地、生产设施用地、物流仓储用地、道路与交通设施用地、公共设施用地、绿地与广场用地8大类、33小类。使用本分类时，可根据工作性质、工作内容及工作深度的不同要求，采用本分类的全部或部分类别。

3、镇（乡）域用地分类和代码应符合表4.1.1-1的规定。

表4.1.1-1  镇（乡）域用地分类与代码

| 类别代号 |  |  | 类别名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 中类 | 小类 |  |  |
|  | H |  | 建设用地 | 包括镇（乡）村居民点建设用地、区域交通设施用地、区域公共设施用地、特殊用地、采矿用地及其他建设用地等 |
|  |  | H1 | 城乡居民点建设用地 | 城市、镇、乡、村庄建设用地 |
|  |  | H12 | 镇建设用地 | 镇人民政府驻地的建设用地 |
|  |  | H13 | 乡建设用地 | 乡人民政府驻地的建设用地 |
|  |  | H14 | 村庄建设用地 | 农村居民点的建设用地 |
|  |  | H2 | 区域交通设施用地 | 铁路、公路、港口、基础和管道运输等区域交通匀速及其附属设施用地，不包括城市建设用地范围内的铁路客货运站、公路长途客货运站以及港口客运码头 |
|  |  | H21 | 铁路用地 | 铁路编组站、线路等用地 |
|  |  | H22 | 公路用地 | 国道、省道、县道和乡道用地及附属设施用地 |
|  |  | H23 | 港口用地 | 海港、河港的陆域部分，包括码头作业区、辅助生产区等用地 |
|  |  | H24 | 机场用地 | 民用及军民合用的机场用地，包括飞行区、航站区等用地，不包括净空控制范围用地 |
|  |  | H25 | 管道运输用地 | 运输煤炭、石油和天然气等地面管道运输用地，地下管道运输规定的地面控制范围内的用地应按其地面实际用途归类 |
|  | H3 |  | 区域公用设施用地 | 为区域服务的公用设施用地，包括区域性能源设施、水工设施、通信设施、广播电视设施、殡葬设施、环卫设施、排水设施等用地 |
|  |  | H4 | 特殊用地 | 特殊性质的用地 |
|  |  | H41 | 军事用地 | 专门用于军事目的的设施用地，不包括部队家属生活区和军民公用设施等用地 |
|  |  | H42 | 安保用地 | 监狱、拘留所、劳改场所和安全保卫设施等用地，不包括公安局用地 |
|  | H5 |  | 采矿用地 | 采矿、采石、采沙、盐田、砖瓦窑等地面生产用地及尾矿堆放地 |
|  | H9 |  | 其他建设用地 | 除以上之外的建设用地，包括边境口岸和风景名胜区、森林公园等的管理及服务设施等用地 |
|  | E |  | 非建设用地 | 水域、农林用地及其他非建设用地等 |
|  |  | E1 | 水域 | 河流、湖泊、水库、坑塘、沟渠、滩涂 |
|  |  | E11 | 自然水域 | 河流、湖泊、滩涂 |
|  |  | E12 | 水库 | 人工拦截汇集而成的总库容不小于10万m3的水库正常蓄水位岸线所围成的水面 |
|  |  | E13 | 坑塘沟渠 | 蓄水量小于10万m3的坑塘水面和人工修建用于引、排、灌的渠道 |
|  | E2 |  | 农林用地 | 耕地、园林、林地、牧草地、设施农用地、田坎农村道路等用地 |
|  | E9 |  | 其他非建设用地 | 空闲地、盐碱地、沼泽地、沙地、裸地、不用于畜牧业草地等用地 |

4、镇区、乡驻地建设用地分类和代码应符合表4.1.1-2的规定。

表4.1.1-2 镇区、乡驻地建设用地分类与代码

| 类别代号 |  | 类别名称 |  | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 小类 | 镇区 | 乡驻地 | 镇区 | 乡驻地 |
| R |  | 居住用地 |  | 各类居住建筑和附属设施及其间距和内部小路、场地、绿化等用地；不包括路面宽度等于和大于6m的道路用地 | 包括乡村宅基地和国有土地上建设的居住建筑用地 |
|  | R1 | 一类居住用地 |  | 设施齐全、环境良好，以一～三层为主的居住建筑和附属设施及其间距内的用地，含宅间绿地、宅间路用地；不包括宅基地以外的生产性用地 | 村民独立使用宅基地。布局分散的居住建筑及附属设施，不包括宅基地以外的宅间路和空闲地。 |
|  | R2 | 二类居住用地 |  | 设施较齐全、环境良好，以四层和四层以上为主的居住建筑和附属设施及其间距、宅间路、组群绿化用地 | 共同使用宅基地。集中连片或经统一规划集中建设的村民居住建筑及附属设施用地，含宅间绿地、宅间路用地。 |
|  | R3 | 三类居住用地 |  | 设施较欠缺、环境较差，以需要加以改造的简陋住宅为主的用地，包括危房、棚户区、临时住宅等用地 | 在国有土地上建设的居住建筑用地。 |
| A |  | 公共管理与 公共服务设施用地 |  | 行政、文化、教育、体育、文化等机构和设施的用地，不包括居住用地中的服务设施用地 |  |
|  | A1 | 行政办公用地 |  | 党政机关、社会团体、事业单位等办公机构及其相关设施用地 |  |
|  | A2 | 文化设施用地 |  | 图书、展览等公共文化活动设施用地 |  |
|  | A3 | 教育科研用地 |  | 中等专业学校、特殊教育、中学、小学、幼儿园、托儿所、科研事业单位、培训机构及其附属设施用地，包括为学校配建的独立地段的学生宿舍区用地 |  |
|  | A4 | 体育用地 |  | 体育场馆和体育训练基地等用地，不包括学校等机构专用的体育设施用地 |  |
|  | A5 | 医疗卫生用地 |  | 医疗、保健、卫生、防疫、康复和急救设施等用地 |  |
|  | A6 | 社会福利用地 |  | 为社会提供福利和慈善服务的设施及其附属设施用地，包括福利院、养老院、孤儿院等用地 |  |
|  | A7 | 文物古迹用地 |  | 具有保护价值的古遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺、近代代表性建筑、革命纪念建筑等用地。不包括已作其他用途的文物古迹用地 |  |
|  | A9 | 宗教用地 |  | 宗教活动场所用地 |  |
| B |  | 商业服务业 设施用地 |  | 商业、商务、娱乐康体等设施用地，不包括居住用地中的服务设施用地 |  |
|  | B1 | 商业集贸用地 | 商业用地 | 商业、集贸、餐饮、旅馆等服务业用地 | 商业及餐饮、旅馆、商务、娱乐康体等用地 |
|  | B2 | 商务用地 | — | 金融保险、艺术传媒、技术服务等综合性办公用地 | — |
|  | B3 | 娱乐康体用地 | — | 娱乐、康体等设施用地 | — |
|  | B4 | 公用设施营业网点用地 |  | 零售加油、加气、电信、邮政等公用设施营业网点用地 |  |
|  | B5 | — | 集贸市场用地 | — | 集市贸易的专用建筑和场地 |

| 类别代号 |  | 类别名称 |  |  | 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 小类 | 镇区 | 乡驻地 |  | 镇区 |  | 乡驻地 |
| B | B9 | 其他服务设施用地 |  |  | 业余学校、民营培训机构、私人诊所、宠物医院、汽车维修站、殡葬等其他服务设施用地 |  |  |
| M |  | 生产设施用地 |  |  | 独立设置的各种生产建筑及其设施和内部道路、场地、绿化等用地，不包括露天矿用地 |  |  |
|  | M1 | 一类工业用地 |  |  | 对居住和公共环境基本无干扰、污染和安全隐患的工业用地 |  |  |
|  | M2 | 二类工业用地 |  |  | 对居住和公共环境有一定干扰、污染和安全隐患的工业用地 |  |  |
|  | M3 | 三类工业用地 |  |  | 对居住和公共环境有严重干扰、污染和安全隐患的工业用地 |  |  |
|  | M4 | 农业服务设施用地 |  |  | 各类农产品加工和服务设施用地，如打谷场、饲养场、农机站、育秧房、兽医站等及其附属设施用地；不包括农业生产建筑用地和养殖水域 |  |  |
| W |  | 物流仓储用地 |  |  | 用于物资的专业收购和储存、中转、配送的用地。包括建筑、堆场及其附属设施、道路、绿化等的用地 |  |  |
|  | W1 | 普通物流仓储用地 |  |  | 储存不需冷冻、无危险、无污染物资的物流仓储用地 |  |  |
|  | W2 | 危险品物流仓储用地 |  |  | 储存易燃、易爆和剧毒等危险品的专用物流仓储用地 |  |  |
| S |  | 道路与交通设施用地 |  |  | 道路、交通设施等用地，不包括居住用地、工业用地等内部的道路、停车场等用地 |  |  |
|  | S1 | 道路用地 |  |  | 规划范围内路面宽度等于和大于6m的各种道路、交叉口等用地 |  |  |
|  | S2 | 轨道交通用地 |  |  | 独立地段的城市轨道交通地面以上部分的线路、站点用地 |  |  |
|  | S3 | 交通枢纽用地 |  |  | 铁路客货运站、公路长途客运站、港口客运码头、轨道交通和公交枢纽及其附属设施用地 |  |  |
|  | S4 | 交通场站用地 |  |  | 公共交通场站、社会停车场等交通服务设施用地，不包括其他各类用地配建的停车场和停车库用地 |  |  |
|  | S9 | 其他交通设施用地 |  |  | 除以上之外的交通设施用地，包括教练场等用地 |  |  |
| U |  | 公用设施用地 |  |  | 供应、环境、安全等设施用地 |  |  |
|  | U1 | 供应设施用地 |  |  | 给水、供电、燃气、供热、邮政通信、广播电视等设施用地 |  |  |
|  | U2 | 环境设施用地 |  |  | 雨水、污水等排水设施和固体废弃物处理、公厕、垃圾站、环卫站等环境保护的公用设施及其附属设施用地 |  |  |
|  | U3 | 安全设施用地 |  |  | 各项防灾及其附属设施的用地，包括消防、防洪、防风、地震避难及监测等 |  |  |
|  | U9 | 其他公用设施用地 |  |  | 除以上之外的公用设施用地，包括施工、养护、维修等设施用地 |  |  |
| G |  | 绿地与广场用地 |  |  | 公园绿地、防护绿地、广场等公共开放空间用地 |  |  |
|  | G1 | 公园绿地 |  |  | 向公众开放，以游憩功能为主，兼具生态、美化、防灾等作用的绿地 |  |  |
|  | G2 | 防护绿地 |  |  | 具有卫生、隔离和安全防护功能的绿地 |  |  |
|  | G3 | 广场用地 |  |  | 以游憩、纪念、集会和避险等功能为主的公共活动场地 |  |  |
|  | G9 | — |  | 其他绿地 | — | 除以上之外的绿地 |  |

注：“－”表示无。

### 4.1.2 规划建设用地标准

1、一般规定

建设用地应包括本导则表4.1.1-2用地分类中的居住用地、公共管理与公共服务设施用地、商业服务业设施用地、生产设施用地、物流仓储用地、道路与交通设施用地、公共设施用地、绿地与广场用地8大类用地之和。

镇（乡）规划的建设用地标准包括人均建设用地指标、建设用地比例。

2、人均建设用地指标

人均建设用地指标应为规划范围内的建设用地面积除以常住人口数量的平均数值，人口统计应与用地统计的范围相一致。

规划建设用地应贯彻因地制宜、集约利用的原则，人均建设用地指标应控制在120m2/人以内。

3、建设用地比例

镇区（乡驻地）规划中的居住用地、公共管理与公共服务设施用地、道路与交通设施用地以及绿地与广场用地中的公园绿地五类用地占建设用地的比例应符合表4.1.2的规定。

表4.1.2 规划建设用地结构比例

| 用地代码 | 类别名称 | 占建设用地比例（％） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中心镇镇区 | 一般镇镇区 | 乡驻地 |
| R | 居住用地 | 28～40 | 33～43 | 35～45 |
| A | 公共管理与公共服务设施用地 | 15～18 | 13～17 | 10～18 |
| S | 道路与交通设施用地 | 14～19 | 10～16 | 10～17 |
| G1 | 公园绿地 | 9～12 | 6～10 | 6～10 |
| 合计 |  | 64～88 | 65～87 | 65～85 |

邻近旅游区或以旅游服务为主要职能的镇区（乡驻地）以及现状绿地较多的镇区（乡驻地），其公园绿地所占建设用地的比例可大于上表所确定比例的上限。

## 4.2 空间管制

### 4.2.1 基本要求

根据生态环境、资源利用、公共安全等基础条件划定生态空间，确定生态环境、自然资源、文化遗产等方面的保护与利用目标和要求，综合分析用地条件划定镇（乡）域内禁建区、限建区和适建区的范围，提出镇（乡）域空间管制原则和措施。

### 4.2.2 划定指引

禁建区是指各类建设开发活动禁止进入或应严格避让的地区，主要包括自然保护区、基本农田保护区、水源地保护区、生态公益林、水土涵养区、湿地等；限建区是指附有限制准入条件可以建设开发的地区；适建区是指适宜进行建设开发的地区。禁建区、限建区的控制管制要素使用应遵循表4.2.2的管制要求。

表4.2.2镇（乡）域禁建区和限建区划定

| 类别代码 |  |  | 类别属性 |  | 管制要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 中类 | 小类 |  |  | 禁建区 | 限建区 |
| E | E1 | E11 | 河湖湿地 | 河湖水体、水滨保护地带 | － | ● |
|  |  |  |  | 水利工程保护范围 | － | ● |
|  |  | E12 | 水源保护 | 地表水源保护区 | 一级保护区 | 二、三保护区 |
|  |  |  |  | 地下水源保护区 | 核心区 | 防护区、补给区 |
|  |  |  | 地下水超采 | 地下水严重超采区 | － | 严重超采区 |
|  |  |  |  | 地下水一般超采及为超采区 | － | － |
|  |  |  | 洪涝调蓄 | 超标洪水分洪口门 | ● | － |
|  |  |  |  | 超标洪水高风险区 | － | ● |
|  |  |  |  | 超标洪水低风险区，相对安全区和洪水泛区 | － | － |
|  |  |  |  | 蓄滞洪区 | ● | － |
|  | E2 | E23 | 林地保护 | 自然保护区 | 核心区、缓冲区 | 实验区 |
|  |  |  |  | 风景名胜区 | 特级保护区 | 一、二级保护区 |
|  |  |  |  | 森林公园、名胜古迹区林地、纪念林地、绿色通道 | － | ● |
|  |  |  |  | 生态公益林地 | 重点生态公益林 | 一般生态公益林 |
|  |  |  |  | 种子资源地、古树群、古树名木生产地 | ● | － |
|  |  |  | 耕地保护 | 基本农田保护区 | ● | － |
|  |  |  |  | 一般农田 | － | － |
|  | E9 | E91 | 工程地质条件 | 工程地质条件较差地区 | － | ● |
|  |  |  |  | 工程地质条件一般及较好地区 | － | － |
|  |  | E92 | 地震风险 | 活动断裂带 | － | ● |
|  |  | E93 | 水土流失防治 | 25度以上陡坡地区 | － | ● |
|  |  |  |  | 泥石流危害沟谷 | － | 危害严重、较严重 |
|  |  |  |  | 水土流失重点治理区 | － | ● |
|  |  |  |  | 山前生态保护区 | － | ● |
|  |  | E94 | 地质灾害 | 泥石流、砂土液化等危险区 | － | ● |
|  |  |  |  | 地面沉降危害区 | － | 危害较大区、危害中等区 |
|  |  |  |  | 地裂缝危害区 | 所在地 | 两侧500米范围内 |
|  |  |  |  | 崩塌、滑坡、塌陷等危险区 | ● | － |
|  |  | E95 | 地质遗迹与矿产保护 | 地质遗迹保护区、地质公园 | － | ● |
|  |  |  |  | 压覆矿区 | － | ● |
| U | U1 | U12 | 市政机场设施防护 | 高压走廊防护区 | 110kv以上输电线路的防护区 | － |
|  |  |  |  | 石油天然气管道设施安全防护区 | 安全防护一级区 | 安全防护二级区 |

| 类别代码 |  |  | 类别属性 |  | 管制要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 中类 | 小类 |  |  | 禁建区 | 限建区 |
| U | U1 | U15 | 民用电磁附属设施防护 | 变电站防护区 | 110kv以上变电站 | － |
|  |  |  |  | 广播电视发射设施保护区 | 保护区 | 控制发展区 |
|  |  |  |  | 移动通信基站防护区、微波通道电磁辐射防护区 | － | ● |
|  | U2 |  | 污染物集中处理设施防护 | 固体废弃物处理设施、垃圾填埋场防护区、危险废物处理设施防护区 | － | ● |
|  |  |  |  | 集中污水处理厂防护区 | － | ● |
| H | H2 | H21 | 铁路噪音污染防护 | 铁路环境噪声防护区 | － | 两侧各350米范围 |
|  |  | H22 | 公路噪音污染防护 | 高速公路环境噪声防护区 | － | 两侧各100米范围 |
|  |  | H24 | 机场噪音防护 | 机场噪声防护区 | － | 沿跑道方向距离跑道两端各1-3公里，垂直于跑道方向距离跑道两侧边缘各0.5-1公里范围。 |
| A | A7 |  | 文物保护 | 国家级、市级文物保护 | 文保单位 | 建设控制地带 |
|  |  |  |  | 区县级文物保护单位、历史文化保护区 | － | ● |
|  |  |  |  | 地下文物埋藏区 | － | ● |

注：“●”表示该项应列为禁建区或限建区；“－”表示空缺；文字说明表示该项相应内容应列为禁建区或限建区。

## 4.3 人口预测

### 4.3.1 基本要求

镇（乡）人口规模应以县（市）域城镇体系规划预测的数量为依据，结合镇（乡）具体情况进行核定；村庄人口规模应在镇（乡）域镇（乡）村体系规划中进行预测。镇区（乡驻地）人口预测应根据实际情况在镇（乡）域范围内统筹考虑。

### 4.3.2 镇人口预测

镇区人口的现状统计和规划预测，应按居住状况和参与社会生活的性质进行分类。镇区规划期内的人口分类预测，宜按表4.3.2的规定计算。

表4.3.2 镇区规划期内人口分类预测

| 人口类别 | 统计范围 | 预测计算 |
| --- | --- | --- |
| 常住人口 | 居住在镇区规划用地范围内，且户口在镇区规划用地范围内或户口待定的人 | 按自然增长和机械增长计算 |
|  | 户口在镇区规划用地范围内，且外出不满半年或在境外工作学习的人。 |  |
|  | 居住在镇区规划用地范围内，且离开户口登记地所在的乡镇街道半年以上的人 | 按机械增长计算或根据调查进行估算 |
| 通勤人口 | 劳动、学习在镇区内，住在规划范围外的职工、学生等 | 按机械增长计算 |
| 流动人口 | 出差、探亲、旅游、赶集等临时参与镇区活动的人员 | 根据调查进行估算 |
| 外出人口 | 户口在镇区规划用地范围内，且外出满半年的人。 | 按机械增长计算或根据调查进行估算 |

注：常住人口用于规划建设用地的平衡计算；基础设施与公共服务设施的配置，除考虑常住人口外，尚应考虑通勤人口、流动人口、外出人口数量带来的需求和影响。

### 4.3.3 乡人口预测

乡驻地人口的现状统计和规划预测，应按居住状况和参与社会生活的性质进行分类。乡驻地规划期内的人口分类预测，宜按表4.3.3的规定计算。

表4.3.3 乡驻地规划期内人口分类预测

| 人口类别 | 统计范围 | 预测计算 |
| --- | --- | --- |
| 常住人口 | 户籍人口、居住半年以上的外来人口和寄宿学生 | 按自然增长和机械增长计算 |
| 流动人口 | 出差、探亲、旅游、赶集等临时参与乡驻地活动的人员 | 根据调查进行估算 |

注：常住人口用于规划建设用地的平衡计算；公用工程、公共管理与公共服务设施的配置，除考虑常住人口外，尚应考虑流动人口带来的需求和影响。

## 4.4 村庄迁并及农宅建设

### 4.4.1 村庄迁并

1、镇（乡）域居民点布局应尊重乡村山水田园格局和脉络，尊重居民点与生产资料以及社会资源之间的依存关系，没有重大理由不得迁并村庄。村庄迁并不得违反农民意愿、不得影响村民生产生活，应特别注意保护当地历史文化、宗教信仰、风俗习惯、特色风貌和生态环境等。

2、村庄迁并应主要考虑以下情形：

（1）位于城市近郊区，或在相关已批准的法定规划中被纳入城镇规划范围的村庄；

（2）存在严重自然灾害安全隐患且难以治理的村庄，包括位于行洪区、蓄滞洪区、矿产采空区的村庄和受到泥石流、滑坡、崩岩和塌陷等地质威胁且经评估难以治理的村庄；

（3）人口少、难以进行基础设施和公共服务设施配套、生活环境差、村民有迁并意愿；人均耕地不足以使村民生活自给且无其他生活来源的村庄；

（4）用水严重短缺、水质严重不达标，地方病发病率较高，位于生态脆弱敏感区，重大设施和项目建设确定要搬迁、压占重要矿产资源的村庄；

（5）地域空间上接近，相向发展逐渐融为一体的村庄。

### 4.4.2 农宅建设

1、选址：应避开地质复杂、地基承载力差、地势低洼不易排涝以及易受风口、滑坡、雷电和洪水侵袭等自然灾害影响的地段。

2、规划：集中建设的住宅小区要编制修建性详细规划，个人建房要符合村庄规划和相关规定要求，靠近城市、县城、镇所在地、乡驻地住宅小区，引导参照城市居住区规划设计相关标准，建设多层单元式住宅。

3、宅基地：村民建房每户宅基地面积控制在120 m2以内。

4、层数和面积：农村独栋式、并联式或联排式自建住宅不得超过三层，每户住宅建筑面积控制在300m2以内。建设多层单元式住宅的，每户住宅建筑面积控制在200m2左右。

5、层高：层高控制应符合当地的实际情况，一般3m左右。

6、间距和朝向：住宅建筑前后间距与前建筑高度比一般不低于1:1，相邻房屋山墙之间（外墙至外墙）的间距不低于4m，建筑宜朝南、朝南偏东或偏西布置。新建建筑宜后退村庄干路红线3m以上，后退村庄支路红线1m以上。

7、抗震：新建住宅必须符合工程抗震设防要求，板、梁、柱不得采用石结构。

8、建筑单体：应满足村民生产、生活的需求，住宅平面布局应设有客厅、卧室、厨房、卫生间、储藏间（农具堆放间），应满足面积、通风、采光等要求。房屋造型简洁美观，宜采用坡屋面，具有地方特色，外观应进行一次性装修。

9、配套：应同步配建三格化粪池等处理设施；集中建设住宅小区的，给水排水、电力通信、道路、停车、环卫、广电、绿化和社区服务等配套设施要同步规划建设，小区建筑密度控制在30%左右，绿地率不低于30%。

10、措施：可建立乡村建设专家组，组织编制具有地方风格、民族特色，满足农民生产生活需求且为农民所接受的建筑设计图册，推荐给农民选用。鼓励地处偏僻、交通不便的村屯以及传统村落在建房、修缮和保护古民居时，采用传承历史文脉、节约环保、有地域优势的乡土建材。

## 4.5 公共设施

### 4.5.1 编制内容

确定镇（乡）公共中心的位置和规模，提出包括行政办公、文化设施、教育科研、体育设施、医疗卫生、社会福利设施、文物古迹、宗教等八类公共管理与公共服务设施，以及商业服务业设施的布局及建设标准。镇商业服务业设施具体包括商业集贸、商务、娱乐康体、公用设施营业网点、其他服务设施等五类，乡商业服务业设施具体包括商业、公用设施营业网点、集贸市场、其他服务设施等四类。

### 4.5.2 规划引导

1、公共设施应按城乡及区域统筹原则进行规划，与周边城市、镇、乡和农村统筹考虑，联建共享，促进公共服务向农村拓展，实现基本公共服务全覆盖。

2、公共设施规划应遵循统一规划、合理布局、因地制宜、分期实施、适当预留发展用地的原则。

3、公共设施项目配置应根据镇（乡）性质、类型、规模、经济社会发展水平、居民经济收入和生活状况、风俗民情及周边条件等实际情况，分析比较选定，并结合服务半径均等化原则进行公共设施的规划和布点。同时，公共服务设施规划应靠近中心、方便服务，结合自然环境、突出当地特色，满足防灾要求，有利人员疏散。

4、公共设施按其性质分为公共管理与公共服务设施和商业服务业设施两大类。根据相关国标、省标，并参考《关于加强城镇公共配套服务设施建设规划的意见》（闽政办〔2013〕32号），确定教育、卫生、文化、体育等公共管理与公共服务设施及商业服务业设施基本配置要求。公共管理与公共服务设施具体分类项目及配置要求镇可参照表4.5.2-1执行，乡可参考4.5.2-2执行，商业服务业设施具体分类项目及配置要求可参照表4.5.2-3执行。

表4.5.2-1 镇公共管理与公共服务设施项目配置

| 类别 | 项目名称 | 中心镇 | 一般镇 | 设置要求及建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、行政办公 | 1、党政、团体机构，各专项管理机构等 | ● | ● | 宜集中布置，形成行政管理中心。 |
|  | 2、居委会 | ● | ● | 300~1000户设一处，建筑面积30~50平方米。 |
| 二、文化设施 | 3、图书馆 | ○ | ○ | 5~20万人设一处小型馆，建筑面积1200~4500平方米。 |
|  | 4、展览馆、博物馆 | ○ | ○ | 小型馆，可结合其它公共设施形成综合馆。 |
|  | 5、科技站、信息服务站、综合文化站 | ● | ○ | 可合并设置，具备培训、科普、服务、文化活动等综合功能。科技站建筑面积≮300平方米；信息服务站建筑面积≮250平方米；综合文化站建设规模≮300平方米。 |
|  | 6、社区居民活动用房 | ● | ● | 包括文体活动室、图书阅览室、居民议事室、民间组织活动室、多功能活动室等用房，按建筑面积500~700平方米/处设置。 建设规模以社区人口数量为依据，并以8000人为测算基点。经济发达地区或社区人口数量超过8000人的，可适当增减房屋总建筑面积。亦可根据实际情况与其他社区合并建设、统一使用。 |
| 三、教育科研 | 7、中等职业学校 | ○ | － | ≤24班生均用地面积≯62平方米/人； 32班生均用地面积≯58平方米/人； >32班生均用地面积≯54平方米/人。 |
|  | 8、成人教育及培训机构 （乡镇成人文化技术学校） | ○ | ○ | 建筑面积≮1500平方米，用地面积≮6670平方米。 乡镇成人文化技术学校按初级中学建制，学校独立设置。 |
|  | 9、高级中学 | ● | ○ | 每班按50人计算。 18班生均用地面积≯25.0平方米/人；24班生均用地面积≯23.5平方米/人； 30班生均用地面积≯22.5平方米/人；36班生均用地面积≯21.1平方米/人。人口5~20万的镇至少1所省级达标学校。 |
|  | 10、初级中学 | ● | ● | 每班按50人计算。 12班生均用地面积≯25.9平方米/人；18班生均用地面积≯23.3平方米/人； 24班生均用地面积≯21.9平方米/人；30班生均用地面积≯20平方米/人。 |
|  | 11、小学 | ● | ● | 每班按45 人计算。 12班生均用地面积≯24.2平方米/人；18班生均用地面积≯21.4平方米/人； 24班生均用地面积≯20.6平方米/人；30班生均用地面积≯18.8平方米/人。 |
|  | 12、幼儿园 | ● | ● | 每班按30人计算。 6班生均用地面积≯15平方米/人；9班生均用地面积≯14平方米/人； 12班生均用地面积≯13平方米/人。 |
| 四、体育设施 | 13、体育场馆 | ● | ○ | 5~10万人设一处5000~10000座的体育场，或2000座的体育馆。可与田径场、游泳池合设。 |
|  | 14、社区室外活动场地 | ● | ● | 可与街心绿地、户外健身场地、社区中心广场或避难空地统筹设置。 |
| 五、医疗卫生 | 15、综合医院、卫生院、社区卫生服务中心 | ● | ○ | 5~20万人至少设一所二级（含）以上综合性医院。 一般卫生院按本乡镇常住人口加暂住人口计算。中心卫生院按本乡镇常住人口加暂住人口，再加上级卫生行政主管部门划定的辐射乡镇人口的1/3计算。每千服务人口宜设置0.6~1.2张床位。无床建筑面积200~300平方米/院；1~20床建筑面积300~1100平方米/院；21~99床建筑面积55~50平方米/床。床位规模宜控制在100床以内。 社区卫生服务中心按服务人口数量确定建设规模。小于5万人（含5万人）建筑面积为1400平方米；5~7万人（含7万人）建筑面积1700平方米；大于7万人建筑面积为2000平方米。 |
|  | 16、计生服务站 | ● | ● | 可与卫生院、社区卫生服务中心职能整合。 |
|  | 17、防疫站、卫生监督站 | ● | ○ |  |
|  | 18、社区（村）卫生服务站 | ● | ● | 服务人口宜为0.8-1.0万人，建筑面积宜为150~220平方米。 |
| 六、社会福利 | 19、敬老院（养老院） | ● | ○ | 不应≮10床位配建，建筑面积≥30平方米/床。 |
|  | 20、农村幸福院（老年人日间照料中心） | ○ | ○ | 每个行政村宜设置一处，也可与邻近的行政村联合设置。农村幸福院包括农村老年人日间照料中心、托老所、老年灶、老年人活动中心，并可提升为农村社区居家养老服务中心（站）。可结合村级公共服务中心设置，每处配置3-10个床位。建筑面积≥100平方米。 |

注：●表示必须设置，○表示可以设置。

表4.5.2-2  乡公共管理与公共服务设施项目配置

| 类别 | 项目名称 | 乡驻地 | 设置要求及建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、行政办公 | 1、党政、团体机构，各专项管理机构等 | ● | 宜集中布置，形成行政管理中心。 |
|  | 2、村委会 | ● | 建筑面积100~300平方米 |
| 二、文化设施 | 3、小型图书馆（阅览室） | ● | 应与其他公共服务设施集中规划在乡驻地中心且交通便利的地段。 |
|  | 4、科技站 | ○ |  |
|  | 5、文化活动站（室） | ● |  |
| 三、教育科研 | 6、职业技术学校 | ○ | ≤24班生均用地面积≯62平方米/人；32班生均用地面积≯58平方米/人；>32班生均用地面积≯54平方米/人。 |
|  | 7、高级中学 | ○ | 每班按50人计算。 18班生均用地面积≯25.0平方米/人； 24班生均用地面积≯23.5平方米/人； 30班生均用地面积≯22.5平方米/人； 36班生均用地面积≯21.1平方米/人。 |
|  | 8、初级中学 | ○ | 每班近期按50 人计算，远期按45人计算。 12班生均用地面积指标30平方米/人； 18班生均用地面积指标29平方米/人； 24班生均用地面积指标25平方米/人。（未含学生宿舍用地面积。） |
|  | 9、小学 | ● | 乡驻地至少应设小学1所，但可根据人口规模确定是完全小学或非完全小学。 非完全小学每班按30 人计算。 4班生均用地面积指标15平方米/人。 完全小学每班近期按45 人计算，远期按40人计算。 6班生均用地面积指标34平方米/人； 12班生均用地面积指标29平方米/人； 18班生均用地面积指标23平方米/人； 24班生均用地面积指标20平方米/人。（未含学生宿舍用地面积。） |
|  | 10、幼儿园 | ● | 每班按30人计算。 6班生均用地面积≯15平方米/人； 9班生均用地面积≯14平方米/人； 12班生均用地面积≯13平方米/人。 |
| 四、体育设施 | 11、小型体育场馆 | ○ | 应与其他公共服务设施集中规划在乡驻地中心且交通便利的地段。 |
|  | 12、户外健身场地 | ● |  |
|  | 13、卫生院、社区卫生服务中心 | ● | 一般卫生院按本乡镇常住人口加暂住人口计算。中心卫生院按本乡镇常住人口加暂住人口，再加上级卫生行政主管部门划定的辐射乡镇人口的1/3计算。每千服务人口宜设置0.6~1.2张床位。无床建筑面积200~300平方米/院；1~20床建筑面积300~1100平方米/院；21~99床建筑面积55~50平方米/床。床位规模宜控制在100床以内。 社区卫生服务中心按服务人口数量确定建设规模。小于5万人（含5万人）建筑面积为1400平方米；5~7万人（含7万人）建筑面积1700平方米；大于7万人建筑面积为2000平方米。 |
|  | 14、计生服务站 | ● | 可与卫生院、社区卫生服务中心职能整合。 |
|  | 15、防疫站 | ○ |  |
|  | 16、社区（村）卫生服务站 | ● | 服务人口宜为0.8-1.0万人，建筑面积宜为150~220平方米。 |
| 六、社会福利 | 17、敬老院（养老院） | ○ | 不应≮10床位配建，建筑面积≥30平方米/床。 |
|  | 18、农村幸福院（老年日间照料中心） | ○ | 每个行政村宜设置一处，也可与邻近的行政村联合设置。农村幸福院包括农村老年人日间照料中心、托老所、老年灶、老年人活动中心，并可提升为农村社区居家养老服务中心（站）。可结合村级公共服务中心设置，每处配置3-10个床位。建筑面积≥100平方米。 |

注：●表示应当设置，○表示可以设置。

表4.5.2-3  商业服务业设施项目配置

| 类别 | 项目名称 | 中心镇 | 一般镇 | 乡 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、商业金融 | 1、百货店、食品店、超市 | ● | ● | ● |
|  | 2、购物中心 | ● | ● | — |
|  | 3、商城、商业街 | ● | ● | — |
|  | 4、综合商店 | ● | ● | — |
|  | 5、粮油副食店 | ● | ● | ● |
|  | 6、文化用品店、书店、药店 | ● | ● | ○ |
|  | 7、生产资料、日杂商店 | ● | ● | ● |
|  | 8、建材 | ● | ● | — |
|  | 9、宾馆、旅店 | ● | ○ | ○ |
|  | 10、饭店、饮食店、茶馆、酒吧、咖啡座 | ● | ● | — |
|  | 11、理发馆、浴室、照相馆 | ● | ● | ○ |
|  | 12、综合服务站、维修服务站 | ● | ● | ○ |
|  | 13、劳动服务站、殡葬服务店 | — | — | ○ |
|  | 14、银行、信用社、保险机构 | ● | ○ | ○ |
|  | 15、储蓄所、农业合作社 | — | — | ○ |
|  | 16、影剧院 | ● | ○ | ○ |
| 二、公用设施营业网点 | 17、加油站、加气站 | ● | ● | ● |
|  | 18、电信营业网点 | ● | ● | ● |
|  | 19、邮政营业网点 | ● | ● | ● |
|  | 20、电商快递配送综合服务网点 | ● | ● | ● |
| 三、集贸市场 | 21、百货市场 | ● | ● | — |
|  | 22、农贸市场 | — | — | ● |
|  | 23、蔬菜、果品、粮油、副食市场 | ● | ● | ● |
|  | 24、小商品批发市场 | 根据镇（乡）的特点和发展需要设置。 |  |  |
|  | 25、土特产、工艺品、旅游用品市场 |  |  |  |
|  | 26、畜、禽、水产市场 |  |  |  |
|  | 27、燃料、建材、生产资料市场 |  |  |  |
|  | 28、其他专业市场 |  |  |  |

注：●表示应当设置，○表示可以设置，—表示无需设置。

## 4.6 道路交通

### 4.6.1 编制内容

确定对外交通系统的布局及铁路、公路、港口等主要交通设施的规模、位置和用地控制范围，以及与镇区（乡驻地）交通的衔接；确定镇（乡驻地）道路网结构、6米以上道路网密度、道路红线宽度、断面形式、主要交叉口形式和道路竖向；确定主要交通枢纽、公共交通场站、社会停车场、加油站等交通设施的位置、用地规模和控制范围。

### 4.6.2 规划指引

1、应解决好与区域公路、铁路、水路等交通干线的衔接；根据镇（乡）用地的功能、交通的流向和流量，结合自然条件和现状特点，确定镇区（乡驻地）内部的道路系统，以及镇区（乡驻地）和村庄之间的道路交通系统；并应有利于镇区（乡驻地）和村庄的发展、建筑布置和管线敷设。

2、规划公路不应穿过镇区（乡驻地），对原穿越镇区（乡驻地）的过境公路应采取合理手法改变穿越段道路的性质与功能，在改变之前应按镇区（乡驻地）道路的要求控制两侧用地布局。

3、规划公路和铁路在其线路两侧设置的隔离带宽度应满足以下规定：高速公路不小于20m；一、二级公路不小于10m；三级公路不小于5m；四级不小于2m；高速铁路不小于50m；普速铁路干线不小于20m；其它线路不小于15m。

4、镇区（乡驻地）道路系统的组成应根据镇（乡）的规模分级和发展需求按表4.6.2-1确定。

表4.6.2-1  镇区（乡驻地）道路系统组成

| 规模分级（人） | 道路级别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主干路 | 干路 | 支路 | 巷路 |
| >50000 | ● | ● | ● | ● |
| 10000~30000 | ○ | ● | ● | ● |
| <10000 | - | ○ | ● | ● |

注：表中表示●——应设的级别；○——表示可设的级别。

5、镇区（乡驻地）宽度6m以上道路网密度应不小于10km/km2。各级道路的技术指标应符合表4.6.2-2规定。

表4.6.2-2  道路技术指标表

| 道路名称 技术指标 | 道路级别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主干路 | 干路 | 支路 | 巷路 |
| 计算行车速度（km/h） | 40 | 30 | 20 | - |
| 道路宽度（m） | 24~36 | 16~24 | 10~14 | 6~8 |
| 行车道数量（条） | 4~6 | 2~4 | 2 | - |
| 每侧人行道宽度（m） | 3~4 | 2.5~3.5 | 1.5~2.5 | - |
| 道路间距（m） | ≥500 | 250~500 | 120~300 | 60~150 |

注：表中规划指标为一般规定，对于特殊情况道路指标可参照上述指标稍做调整。

6、近期新建、改建道路的道路绿化率宜为10%～20%，远期宜为20%～30%。

7、应根据人口规模设置非机动车公共停车场和机动车公共停车场，人均公共停车场面积不少于0.8m2。同时按规定为各类建筑配建停车位。

8、应坚持公交优先原则，促进城乡公交一体化发展，合理布局镇区（乡驻地）与各个村庄之间的公共交通，并合理设置公交停靠站。

## 4.7 给水排水

### 4.7.1 编制内容

确定用水量标准，预测用水量，分析水源条件，确定供水方式，确定自来水厂、增压泵站等主要供水设施规模、位置和用地面积，布置供水管网。

确定排水体制，计算和预测雨水、污水量，划定排水分区，确定污水处理厂（站）、雨污水泵站等主要排水设施的规模、位置和用地面积，布置管网系统。有条件区域可提出污（废）水综合利用或资源化措施，规划中水系统。

### 4.7.2 规划指引

1、给水工程

（1）用水量宜采用不同性质用地单位面积用水量指标法进行预测。镇、乡用水量指标宜采用表4.7.2。

表4.7.2 不同性质用地用水量指标表

| 用地类别名称 | 用水量指标（m3/hm2·d） |
| --- | --- |
| 居住用地 | 60~110 |
| 公共管理与公共服务设施用地 | 40~90 |
| 商业服务业设施用地 | 50~120 |
| 生产设施用地 | 30~70 |
| 物流仓储用地 | 20~40 |
| 道路与交通设施用地 | 20~50 |
| 公用设施用地 | 20~40 |
| 绿地与广场用地 | 10~20 |

注：本指标为规划最高日用水量指标，已包括管网漏损水量。

（2）给水工程设施应结合区域实际统筹安排，并考虑周边村庄用水需求，提倡区域供水、联网供水。

（3）水资源匮乏的镇应设置天然降水的收集贮存设施，并可将污水再生处理后作为工业、生活杂用、农业灌溉等用水。缺乏淡水资源的沿海、海岛镇可将海水处理后作为集中供水水源，水质应符合相关标准。

2、排水工程

（1）排水体制宜采用分流制，旧区管网改造应结合实际情况，合理确定排水体制。同一地区不同片区可采用不同的排水体制。

（2）镇、乡污水处理宜根据区域的功能、人口、地形地貌和地质等特点，合理划分排水区域，可采用集中处理与分散处理相结合的模式。

（3）镇区、乡政府驻地的雨水宜由管渠收集后自流排出。排水防涝规划应结合规划区上下游及周边地区的情况，统筹考虑。地势平坦、河（湖）水位较高的地区，可结合周边农田防洪、排涝和灌溉等要求，利用现有池塘、水体、湿地等设置蓄涝区。

（4）排水系统规划应与防洪排涝工程规划、道路竖向规划、绿地（海绵）系统规划充分协调，降低规划区内涝风险。基础设施建设应综合考虑雨水径流量的削减，推广采用低影响开发技术，鼓励采用透水性铺装、修建下凹式绿地等海绵城市建设理念降低径流系数。

## 4.8 电力通信

### 4.8.1 编制内容

预测镇（乡）域及镇区（乡驻地）用电负荷；确定供电电源种类并进行布局；确定电网供电电压等级；确定主网结构，布置高压配电网〔中压配电网〕；确定电网中的变电站〔开关站、环网柜、变配电室〕容量、数量、结构形式及位置。确定高压送、配电线路〔中低压配电线路〕高压走廊〔主干通道〕；提出重大电力设施近期建设项目既进度安排；绘制供电工程规划图。

预测镇（乡）域及镇区（乡驻地）通信需求量；确定通信局所〔通信接入设施〕的容量、位置、数量及用地；确定通信管道路由〔管道容量〕等；确定规划区内电台、微波站、卫星通信设施的保护措施及重要通信干线保护原则；绘制通信工程规划图。

注：中括号内文字为详细规划需要涉及的规划内容。

### 4.8.2 规划指引

1、 电力工程

（1）用电负荷预测

总体规划阶段负荷预测常用单位建设用地负荷指标法、人均用电量法和增长率法等，各种方法相互校核，并选择一个方案作为电网规划设计的基础。详细规划阶段负荷预测一般采用单位建筑面积负荷指标法。用电负荷指标参见表4.8.2-1、表4.8.2-2。

表4.8.2-1  规划单位建设用地负荷指标

| 建设用地用电类别 | 单位建设用地负荷指标（千瓦/公顷） |
| --- | --- |
| 居住用地 | 100~400 |
| 公共管理与公共服务设施用地 | 200~500 |
| 商业服务业设施用地 | 250~500 |
| 工业用地 | 150~500 |
| 物流仓储用地 | 20~40 |
| 道路用地 | 5~15 |
| 市政公用设施用地 | 100~150 |
| 绿地与广场用地 | 10~15 |

表4.8.2-2  规划单位建筑面积负荷指标

| 建设用地用电类别 | 单位建设面积负荷指标（瓦/平方米） |
| --- | --- |
| 居住建筑 | 25~60 |
| 办公建筑 | 40~70 |
| 酒店、宾馆 | 60~80 |
| 商业设施 | 30~80 |
| 幼儿园、中小学校 | 15~-30 |
| 医疗设施 | 25~50 |
| 体育设施 | 15~20 |
| 综合服务设施 | 30~50 |
| 工业建筑 | 25~60 |

（2）变电站

变电站占地应按照最终规模预留。220kV变电站一般采用全户外或半户外式，35kV、110kV变电站一般采用全户内或半户外式。用地控制参见表4.8.2-3。

表4.8.2-3  变电站规划用地面积控制指标

| 电压等级（kV） | 主变压器容量 [MVA/台(组)] | 变电站结构形式及用地面积（m2） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 全户外 | 半户外 | 户内式 |
| 220/110（35） | 120～240/4～4 | 6000～30000 | 5000～12000 | 2000～8000 |
| 110/10 | 20～63/2～4 | 2000～5500 | 1500～5000 | 800～4500 |
| 35/10 | 5.6～31.5/2～3 | 2000～3500 | 1000～2000 | 500～2000 |

（3）开关站、环网单元、变配电室

10kV开关站一般为2进线（12～14）出线，建筑面积按照200～250m2控制（含变配电室），环网柜一般为2进线（4～6）出线，建筑面积按照50～60m2控制（含变配电室时建筑面积按照100～200m2控制），变配电室建筑面积按照60～120m2控制。开关站、环网单元、变配电室可附设于建筑物，要求建筑净高不低于3.9m。

（4）变压器

配电台区应按照“密布点、短半径” 、“先布点、后增容”的原则建设。柱上配电变压器容量不应超过400kVA，箱式变电站内变压器容量不应超过630kVA，配电室单台变压器容量不应超过800kVA。

（5）电力线路及高压走廊

35kV及以上线路一般采用架空敷设，架空线不宜穿越集镇区中心地段；10kV及以下线路在镇区（乡驻地）宜采用电缆埋地敷设，外围可视实际情况采用架空或下地方式敷设。35kV及以上高压架空线路应设置高压走廊保护区，高压走廊见表4.8.2-4。

表4.8.2-4   35～500kV高压架空线路规划走廊宽度

| 线路电压等级（kV） | 线路走廊宽度（m） |
| --- | --- |
| 500 | 60～75 |
| 220 | 30～40 |
| 110 | 15～25 |
| 35 | 15～20 |

注：沿海地区宜选高限。

2、通信工程

（1）通信工程规划组成

通信工程规划由电信通信、广播电视、邮政通信等三项组成。其中电信通信包含有固话通信、移动通信及宽带通信。

（2）规划原则

通信工程规划应遵循统筹规划、合理布局、远近结合、适当超前、优化配置的原则。

（3）通信用户预测

电信用户包括固定电话用户、固定宽带用户及移动电话用户。电信用户在总体规划阶段一般采用普及率法、分类用地综合指标法等多种方法预测；详细规划阶段可采用单位建筑面积指标法预测。

有线电视用户一般采用综合指标法预测；详细规划阶段可采用单位建筑面积指标法预测。指标如下表：

表4.8.2-5  通信用户普及率指标表

| 通信用户分类 | 普及率 |
| --- | --- |
| 固定电话 | 40~50线/百人 |
| 宽带用户 | 40~50线/百人 |
| 移动电话 | 60~80线/百人 |
| 有线电视住宅用户 | 100线/百户 |
| 有线电视非住宅用户 | 住宅用户的10%--15% |

表4.8.2-6  单位建筑面积预测指标表

| 建筑类别 | 电话指标（线/百m2） | 电视指标（终端/百m2） |
| --- | --- | --- |
| 居住 | 0.8~1.3 | 0.8~1.5 |
| 办公 | 1.5~2.0 | 0.1~0.25 |
| 文化设施 | 0.4~0.8 | 0.1~0.25 |
| 教育科研 | 0.5~1.2 | 0.2~0.25 |
| 体育 | 0.25~0.35 | 0.2~0.3 |
| 医疗卫生 | 0.4~0.7 | 0.3~0.5 |
| 商业 | 0.4~1.5 | 0.3~0.5 |
| 商务 | 1.0~2.0 | 0.3~0.6 |
| 娱乐 | 0.35~0.8 | 0.3~0.6 |
| 工业建筑 | 0.25~0.5 | 0.15~0.25 |
| 物流仓储 | 0.1~0.3 | 0.05~0.1 |
| 供应设施 | 0.4~0.8 | 0.2~0.3 |

（4）局所设置

电信局站应按全业务要求统筹规划，并应满足多家运营企业共建共享的要求。镇一般均设有二类电信局站，二类电信局站规划用地见表4.8.2-7。

表4.8.2-7  二类电信局站规划用地

| 电信用户规模（万户） | 1.0～2.0 | 2.0～4.0 | 4.0～6.0 | 6.0～10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预留用地面积（m2） | 2000～3500 | 3000～5500 | 5000～6500 | 6000～8500 |

（5）接入设施用房

小区通信接入设施用房是含广电在内的通信综合接入设施用房，通信综合接入设施用房面积见表4.8.2-8。

表4.8.2-8  小区通信综合接入设施用房建筑面积

| 小区户数规模（户） | 小区通信接入机房建筑面积（m2） |
| --- | --- |
| 100～500 | 100 |
| 500～1000 | 160 |
| 1000～2000 | 200 |
| 2000～4000 | 260 |

注：小区户数规模大于4000户时应增加小区机房分片覆盖

（6）移动基站

移动基站服务半径一般按500～1000m规划。移动通信基站应尽可能避开居住小区、学校等人员集中场所，特别是幼儿园、小学、医院等较弱人群聚集场所。

（7）通信管线

通信线路宜采用综合通信管道下地敷设，镇区（乡驻地）应不再新建架空通信线路。管道应统一规划，同期建设或预留通道。镇区（乡驻地）外围线路可架空敷设。

（8）邮政通信设施

邮政设施应依据服务人口及服务半径设置。一般3～6万人需设置一个邮政支局，1.5～3万人宜设置一个邮政所。同时邮政局所具有普遍服务的要求，一个镇至少应设置一处邮政支局，邮政支局用地面积在1000～2000m2，邮政所作为小区公共服务配套设施，一般附设于建筑物的首层，建筑面积按100～300m2预留。

## 4.9 燃气工程

### 4.9.1 编制内容

分析现状能源结构，确定用气量指标、气化率等参数，确定燃气气源种类、供气对象及规模；规划燃气输配系统，明确主要供气设施（包括管道气和瓶装气等）的数量、规模、选址及用地面积并对燃气汽车加气站进行规划。

### 4.9.2 规划指引

1、根据不同地区的燃料资源和能源结构选择气源种类，宜将天然气、液化石油气、煤制气等矿物质气和沼气等生物质气作为主要气源。

2、燃气气源来源条件应进行可靠性分析，并确保落实供应。

3、燃气供应设施应尽量依托城市，实现地区配置、资源共享。

4、选用沼气或农作物秸秆制气应根据原料品种与产气量，确定供应范围，并做好沼水、沼渣的综合利用。

## 4.10 管线综合

### 4.10.1 编制内容

统筹安排各类工程管线的空间位置，综合协调管线之间以及与其它各项工程之间的矛盾。

### 4.10.2 规划指引

1、工程管线综合应和道路交通及各相关管线专业规划相衔接，相协调。

2、工程管线在道路下面的规划位置，应根据规划道路的横断面布置在人行道或非机动车道下面，位置受限制时可布置在机动车道和城镇绿化带下面。

3、离建筑物的水平排序，由近及远宜为：电力、通信（电信、广电）、污水、雨水、燃气、给水、热力、再生水。当燃气管可在建筑物两侧中任一侧引入均满足要求时，燃气管应布置在管线较少的一侧。

4、当各类管线交叉时，其垂直排序：自地表面向下的排列顺序宜为：电力、通信、热力、燃气、给水、再生水、雨水、污水。

5、当工程管线位置发生矛盾时，宜按下列规定处理：压力管避让重力自流管；可弯曲管避让不易弯曲管；分支管避让主干管；小管径管避让大管径管。

## 4.11 用地竖向

### 4.11.1 编制内容

制定镇区（乡驻地）利用和改造地形的方案；确定建筑物、构筑物、场地、道路、排水沟等的规划控制标高；确定地面排水方式及排水构筑物；估算土石方挖填工程量，进行土方初平衡，合理确定取土和弃土的地点；提出有利于保护和改善环境景观的竖向规划要求；提出建设用地防灾和应急保障的竖向规划要求。

### 4.11.2 规划指引

1、建设用地的竖向规划应符合下列规定：

（1）应充分利用自然地形地貌，减少土石方工程量，宜保留原有绿地和水面；

（2）应有利于地面排水及防洪、排涝，避免水土流失；

（3）应有利于建筑布置、工程管线敷设及景观环境设计；

（4）应符合道路、广场的设计坡度要求。

2、建设用地的地面排水应根据地形特点、降水量和汇水面积等因素，划分排水区域，确定坡向和坡度及管沟系统。

## 4.12 防灾减灾

### 4.12.1 编制内容

总体规划阶段：确定消防、防洪、防涝、人防、抗震等的设防标准及设施布局；规划设置避灾疏散通道与疏散场地；组织镇区防灾生命线系统；制定防灾对策与措施。

详细规划阶段：确定规划范围内各种消防设施的布局及消防通道间距等；确定规划范围内地下防空设施的规模、数量、位置、配置内容、抗力等级，明确平战结合的用途；确定规划范围内的防洪堤标高、排涝泵站位置等；确定规划范围内的疏散通道、疏散场地布局；确定规划范围内生命线系统的布局，制定防护、维护措施。

### 4.12.2 规划指引

4.12.2.1 防洪排涝防涝规划

1、按城乡统一规划，明确防洪标准，提出防洪设施建设的原则和要求。易受内涝灾害的镇，应结合排水工程统一规划排涝工程，明确镇区内涝防治标准，提出排涝设施布局和建设标准。

2、应根据防洪工程保护范围内被保护对象的重要程度及防洪保护区内人口确定防洪工程等别，建议按高等别确定防洪工程设计标准。

表4.12.2-1 工程等别

| 防洪工程等别 | 分等指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 防洪保护对象的重要程度 | 防洪保护区人口（万人） |
| Ⅲ | 比较重要 | ＞20 |
| Ⅳ | 一般重要 | ≤20 |

3、应根据洪灾类型（河（江）洪、海潮、山洪）选用相应的防洪标准。各灾害类型各防洪工程等别防洪标准可参照《城市防洪工程设计规范》GB/T 50805执行。

表4.12.2-2 防洪标准

| 城市防洪工程等别 | 设计标准（重现期：年） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 洪水 | 涝水 | 海潮 | 山洪 |
| Ⅲ | ＜100，且≥50 | ＜20，且≥10 | ＜100，且≥50 | ＜30，且≥20 |
| Ⅳ | ＜50，且≥20 | ＜10，且≥5 | ＜50，且≥20 | ＜20，且≥10 |

注：①标准参考《城市防洪工程设计规范》GB/T 50805。

②防洪保护区人口是指受城市防洪工程保护的市区和近郊区的常住人口。

③标准上下限应根据受灾后的影响、造成的经济损失、抢险难易程度以及资金筹措条件等因素分析选用。

④洪水、山洪的设计标准指洪水、山洪的重现期。

⑤涝水的设计标准为相应暴雨的重现期。

⑥海潮的设计标准为高潮位的重现期。

4.12.2.2 防震减灾规划

1、按照国家标准《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）中的规定，凡属于地震基本烈度六度及六度以上地区（地震动峰加速度≥0.05g的地区）和今后有可能发生破坏性地震的镇均应制定防震减灾规划。

2、镇、乡防震减灾规划主要内容包括建设用地评估、工程抗震、主要设施抗震、防止地震次生灾害及避震疏散措施等。防震减灾要贯彻“预防为主，防、抗、避、救相结合”的方针，结合实际，因地制宜，突出重点，系统设防。

3、镇、乡生命线工程和重要设施，包括交通、通信、供水、供电、能源、消防、医疗和食品供应等，应进行统筹规划，适当提高设防标准，并符合下列规定：

（1）道路、供水、供电等工程应采取环网布置方式；

（2）镇区、乡驻地人员密集的地段应规划不同方向的四个出入口。

4、防震疏散场地应根据镇人口规模及一定救援人数统一规划，应与广场、绿地农田相结合并符合下列规定：

（1）应避开易产生次生灾害地区和易遭受洪水及地质灾害威胁地区；

（2）每处疏散场地面积不宜小于4000m2，人均疏散场地面积不宜小于3m2；

（3）主要疏散场地应具备临时供电、供水条件并符合卫生要求；

（4）疏散人群至疏散场地的距离不宜大于500m。

4.12.2.3 消防规划

1、按城乡统一布局的原则和要求，规划消防通道。有条件和需要的镇、乡宜设置消防站，尚不具备建设消防站的条件时，可设置消防值班室，配备消防通信设备和灭火设施。

2、镇区、乡驻地应设置火警电话。特大、大型镇区火警线路不应少于两对，中、小型镇区不应少于一对。镇区、乡驻地消防站应与县级消防站、邻近地区消防站，以及镇区、乡驻地供水、供电、供气等部门建立消防通信联网。

3、消防安全布局应符合下列规定：

（1）生产和储存易燃、易爆物品的工厂、仓库、堆场、储罐以及燃油、燃气供应站等应设置在镇区边缘或相对独立的安全地带；

（2）与居住、医疗、教育、集会、娱乐、市场等建筑之间的防火间距不应小于50m；

（3）耐火等级低的建筑密集区应开辟防火隔离带和消防车通道，增设消防水源。

## 4.13 环保和环卫

### 4.13.1 编制内容

环境保护和环卫规划应确定区域生态环境保护与优化目标，提出污染控制与治理措施。山区要提出保护生态和合理利用山地的措施；沿海地区要制定保护海洋环境的措施。

预测区域生活垃圾产量、工业垃圾产量和粪便清运量；明确固体废弃物的收集、清运和处理模式；确定环卫和最终处置设施的选址和用地规模。明确区域环境整治标准。

### 4.13.2 规划指引

4.13.2.1环境保护

区域空气环境质量、地表水环境质量、地下水环境质量、海洋水环境质量、噪声环境质量、土壤环境质量规划控制应符合相关现行国家标准。

4.13.2.2环境卫生和环境整治

1、环境卫生规划宜选用“组保洁、村收集、镇（乡）转运、县处理”的城乡垃圾一体化处理模式。

2、镇、乡宜采用区域共享或所在县、市统筹规划建设生活垃圾无害化处理设施的方式，建立固体废弃物收运处理体系。镇、乡自行处理处置生活垃圾时，可采用填埋、焚烧、综合利用等模式。

3、镇、乡生活垃圾产生量预测可采用人均指标法和增长率法预测。人均指标可按0.6~0.8公斤/人·天计算。

## 4.14 绿地规划

### 4.14.1 编制内容

绿地规划应根据地形地貌、生态环境特征，统筹布局镇（乡）域范围内的生态景观绿地和镇区（乡驻地）的公园绿地、广场绿地、防护绿地、附属绿地，构筑城乡一体化的绿地系统。

### 4.14.2 规划指引

1、镇区公园绿地规划应根据合理的服务半径，均衡布局镇区级公园、社区公园等公园绿地，其设置标准应符合表4.14.2-1的规定。公园绿地占建设用地的比例宜符合本导则4.1.2的规定。

表4.14.2-1 公园绿地的设置规定

| 公园类型 | 服务半径（m） | 规模（hm2） | 设置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 镇区级公园 | 1000~1500 | >1.5 | 每3万人设置一个 |
| 社区公园 | 500~1000 | 0.4~1.5 | 每1万人设置一个 |

2、乡村地区公园绿地和广场绿地，在空间布局上，宜与公共服务设施等公共中心相结合，有利于形成社区中心，丰富居民生活。

3、防护绿地应根据卫生、隔离和安全防护保护功能的要求，规划布置水源保护区防护绿地、工矿企业卫生隔离带、养殖业的卫生隔离带、公路和铁路防护绿带、高压走廊绿带和防风林等，其宽度应满足环保部门对其环境影响评价的要求，并符合表4.14.2-2的规定。

表4.14.2-2  各类防护绿地宽度规定

| 防护类型 |  | 防护绿地规模 |
| --- | --- | --- |
| 一类和二类工业混合区与居住区之间 |  | 50m |
| 三类工业区与居住区之间 |  | 纳入环境影响评价工作中进行确定 |
| 污水厂 |  | 50m |
| 垃圾处理厂 |  | 50m |
| 自来水厂 |  | 10m |
| 交通道路 | 铁路 | 主线单侧宽度不小于30m ，支线单侧宽度不小于20 m |
|  | 高速公路 | 单侧宽度不宜小于50 m |
|  | 快速路 | 单侧宽度不宜小于30 m |
|  | 城市主干道 | 单侧宽度不宜小于10 m |
|  | 与学校相邻主干道 | 宽度不宜小于10 m |
|  | 与医院相邻主干道 | 宽度不宜小于15 m |
| 高压走廊 | 500kv | 宽度不小于60～75m |
|  | 220kv | 宽度不小于30～40m |
|  | 110kv | 宽度不小于15～25m |
|  | 35kv | 宽度不小于12～20m |

3、绿地的植物配置，应根据气候条件、绿地功能和景观的需要选择，采用乡土树种，群落式种植。乡村地区建议多种植乡村常见的农作物、果木和野花草，体现乡村野趣，不宜过多采用城市园林树种。

4、创建国家园林城镇的镇，镇建成区绿化覆盖率应达到36%、绿地率应达到31%，人均公园用地面积应达到9㎡/人。

## 4.15 景观风貌

### 4.15.1 编制内容和原则

景观风貌规划应充分结合地形地貌、山川溪塘等自然环境特征，以及历史人文景观特征，通过景观区、景观轴和景观节点的组织和特色区域的控制，保护地方传统特色，创造尺度宜人、环境优雅而又富于变化的景观环境。应注重地方传统特色的保护，以“望得见山，看得见水，记得住乡愁”为指导，保护历史文化遗存，延续地域文脉，形成独具魅力的福建地域景观风貌特色。

1、保护山水特色。尊重传统山水格局，充分结合山川河湖等自然景观，林田塘渠等农林景观，顺应自然、融入自然，保护自然之美。

2、保护历史文化特色。将承载和延续当地历史文化传统的历史街巷、历史建筑、特色建筑、文物、古树名木等人文景观要素，有机融合在城镇、乡村建设中，保护传统之美。

3、保护乡土特色。采用地方材料、地域建筑形式或乡土植物，塑造具有地域特色的乡土景观，延续乡土之美。

### 4.15.2 镇区景观风貌塑造

1、应系统地组织景观区、景观轴和景观节点等景观构成要素，创造宜居环境，体现镇区特色。一是进行风貌分区。应结合镇区功能布局，划分为不同景观特色的分区，并对各区的风貌格局提出相应的控制要求，形成层次丰富的空间形态。二是形成良好的线性空间景观。对展现镇区特色风貌的街道、江河等景观轴，应对其两侧的绿化、建筑界面、公共空间等提出相应的整治或控制要求。三是塑造重要节点景观。对位于镇区重要地标区位的入口节点、道路节点、广场节点、景观节点等，应重点进行规划设计，作为镇区的特色形象塑造区域。

2、要注重对山水资源的保护和利用。一是滨水、滨海地区的镇应注重岸线规划，依据共享性、连续性、可达性原则，将滨水地带建设成为居民共享的公共空间。树立生态水利理念，结合小流域治理，尽可能将防洪、防潮设施与滨水景观绿带相结合，建设生态化、景观化的滨水景观。二是山区镇应注重面城一重山的保护，划定山体保护范围，合理规划和利用镇区周边山体，作为公园绿地的补充，为居民提供康体健身活动场所，并应针对现状问题，提出林相改造、植被恢复等措施，建设生态化、景观化的山林景观。

3、镇区不宜建设高层建筑，谨慎建设小高层建筑。建筑物、构筑物、工程设施的个体和群体空间、风格、比例、尺度、色彩等应与当地自然风貌和传统特色相协调；道路、广场、建筑的标志和符号、杆线和灯具、广告和标语、绿化和小品，应力求形式简洁、色彩和谐、易于识别。

4、历史文化名镇和传统格局较为完整的镇，应增加历史文化保护专章，或编制历史文化保护专项规划，保护历史街巷的完整性和原真性，对文物保护单位和有价值的历史文化遗存进行严格保护和认真修缮。

### 4.15.3 乡村景观风貌塑造

1、乡村风貌塑造应体现乡土特色。应保持传统的与自然环境融合的宜人尺度，居民点建设与周边的自然环境共生共荣，创造体现自然环境特色的乡村景观。河谷地区的乡村应结合水网布局乡村建设，注重水系岸线的利用；丘陵地区的乡村应结合地形地貌布局乡村建设，注重山林生态的保育；平原地区的乡村应结合农林景观布局乡村建设，注重田园风光的保护；滨海、海岛地区的乡村应尊重山水格局，注重海洋特色的塑造。

2、应保护和继承传统乡村聚落格局，保护好历史街巷、历史建筑、特色建筑、文物、古树名木等人文景观要素，延续和体现乡村原有的社会网络；历史文化名村和聚落格局较为完整的村应增加历史文化保护专章，或编制历史文化保护专项规划。

3、乡村建筑与景观环境塑造应通过采用地方材料、地域建筑形式等方式，传承地域特色，引导乡村建设在空间布局、建筑组合方式、建筑形式、色彩等各方面的特色与地域特色相协调。乡驻地不宜建设高层、小高层建筑，村庄宜建设低层坡屋顶传统风格建筑。

4、乡驻地的景观风貌建设，应注重重要街道、江河等景观轴线，乡村入口、公园、广场等重要节点的景观设计，作为特色形象塑造区域。建（构）筑物、工程设施、标识标牌、杆线和灯具、广告和标语、景观小品等应统一形象，规范设施，体现乡土特色。

## 4.16 历史文化保护

### 4.16.1 编制内容

镇（乡）历史文化保护规划应结合经济、社会和历史背景，与文物保护单位保护规划相衔接，全面深入调查历史文化遗产的历史和现状，确定保护目标、原则、内容和重点，划定保护范围，制定保护管制措施，提出分期实施方案。

### 4.16.2 规划指引

1、镇（乡）域范围内的文物保护单位、历史建筑、特色建筑、历史街巷、历史环境要素及具有历史文化价值的村庄等应提出保护要求；镇区（乡驻地）范围内应重点保护历史街巷的传统格局、历史风貌、空间尺度及与其相互依存的自然景观和环境；加大对传统艺术、传统民俗、人文典故、地域风情等非物质文化遗产的发掘力度，提出延续传统文化、保护非物质文化遗产的规划措施。

2、应分析镇（乡）的历史沿革、文化特色、传统格局和历史风貌等要素，确定其历史价值和文化艺术价值。应将传统格局与历史风貌保存较为完整、文物古迹与历史建筑集中的片区划定为保护范围。保护范围一般应包括核心保护范围和建设控制地带。

（1）保护范围界线应按下列区域进行划定： 文物古迹或历史建筑的现状用地边界；街道、广场、河流、山体等视线所及范围内的建筑用地边界或外观界面；构成历史风貌与保护对象相互依存的自然景观边界。

（2）核心保护范围、建设控制地带应制订不同的保护措施：核心保护范围内应严格保护历史风貌，维护其整体格局及空间尺度；历史建筑应保持原有的高度、体量、外观形象及色彩等；建设控制地带内应严格控制新建建筑物、构筑物的性质、高度、体量、色彩及形式等，应与传统格局和历史风貌相协调。

（3）应根据保护要求确定视线通廊，规定建筑高度控制要求；对保护范围内的建（构）筑物和环境要素，划分为历史建筑、与历史风貌相协调的建筑、与历史风貌不协调的建筑等不同类型，分别提出修缮、改善、保留、整治等要求。

（4）保护范围内应限定居住人口数量，改善基础设施、公共服务设施和居住环境。在核心保护范围内应控制机动车交通，完善公用设施和安全设施，其外观和色彩应与历史风貌相协调，各类管线宜在地下敷设或适当隐蔽。

3、历史街巷的保护与整治应保护原有历史风貌，保持街巷整体格局和空间尺度，采用传统的路面材料及铺砌方式进行整修，并对街巷外围景观环境提出保护要求。

4、与镇（乡）密切相关的山形水系、古树名木等自然景观和历史环境要素应进行保护，增建设施的外观和绿化布局应符合历史风貌的保护要求。

## 4.17 规划制图

### 4.17.1 基本要求

镇（乡）规划图纸的图题、图界、指北针和风玫瑰、比例和比例尺、规划期限、图例、署名、编制日期和图标应符合现行行业标准《城市规划制图标准》(CJJ/T97)、《城市规划数据标准》（CJJ/T 199-2013）的有关规定。

### 4.17.2 图例引导

镇（乡）域规划的图例宜按《城市规划数据标准》（CJJ/T 199-2013）的规定绘制，镇区（乡驻地）规划的图例宜按本导则表4.17.2的规定绘制。

表4.17.2 规划图例

| 用地 |  |  |  |  |  |  | 符号或代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别代号 |  | 类别名称 |  |  |  | 颜色 | 符号/代码 | 项目名称 |
| 大类 | 小类 | 镇 |  |  | 乡 |  |  |  |
| R |  | 居住用地 |  |  |  | RGB(255，191，0) |  |  |
|  | R1 | 一类居住用地 |  |  |  | RGB(255，223，127) | 加注代码 | 一类住宅 |
|  | R2 | 二类居住用地 |  |  |  | RGB(255，255，0) | 加注代码 | 二类住宅 |
|  | R3 | 三类居住用地 |  |  |  | RGB(153，153，0) | 加注代码 | 三类住宅 |
| A |  | 公共管理与公共服务设施用地 |  |  |  | RGB(255，0，255) |  |  |
|  | A1 | 行政办公用地 |  |  |  | RGB(255，0，255) | 加注符号 | 镇（乡）政府 |
|  |  |  |  |  |  |  | 加注符号 | 居委会 |
|  |  |  |  |  |  |  | 加注符号 | 村委会 |
|  | A2 | 文化设施用地 |  |  |  | RGB(255，159，127) | 加注符号 | 图书馆 |
|  |  |  |  |  |  |  | 加注符号 | 展览馆 |
|  |  |  |  |  |  |  | 加注符号 | 文化馆 |
|  |  |  |  |  |  |  | 加注符号 | 科技馆 |
|  | A3 | 教育科研用地 |  |  |  | RGB(255，127，255) | 加注符号 | 中专 |
|  |  |  |  |  |  |  | 加注符号 | 中学 |
|  |  |  |  |  |  |  | 加注符号 | 小学 |
|  |  |  |  |  |  |  | 加注符号 | 幼儿园 |
|  | A4 | 体育用地 |  |  |  | RGB(0，153，114) | 加注符号 | 体育场 |
|  | A5 | 医疗卫生用地 |  |  |  | RGB(255，0，63) | 加注符号 | 医院 |
|  | A6 | 社会福利用地 |  |  |  | RGB(153，76，114) | 加注符号 | 福利院 |
|  |  |  |  |  |  |  | 加注符号 | 养老院 |
|  |  |  |  |  |  |  | 加注符号 | 孤儿院 |
|  | A7 | 文物古迹用地 |  |  |  | RGB(204，51，0) | 加注符号 | 文物古迹 |
|  | A9 | 宗教用地 |  |  |  | RGB(76，0，19) | 加注符号 | 宗教用地 |
| B |  | 商业服务业设施用地 |  |  |  | RGB(255，0，0) |  |  |
|  | B1 | 商业集贸用地 | 商业用地 |  |  | RGB(255，0，0) | 加注符号 |  |
|  | B2 | 商务用地 | — |  |  | RGB(255，127，127) | 加注符号 |  |
|  | B3 | 娱乐康体用地 | — |  |  | RGB(255，63，0) | 加注符号 | 电影院 |
|  |  |  |  |  |  |  | 加注符号 | 音乐厅 |
|  |  |  |  |  |  |  | 加注符号 | 俱乐部 |
|  | B4 | 公用设施营业网点用地 |  |  |  | RGB(153，0，0) | 加注符号 |  |
|  | B5 | -- |  | 集贸市场用地 |  | RGB(255，0，0) | 加注符号 | 集贸市场 |
|  | B9 | 其他服务设施用地 |  |  |  | RGB(204，102，102) | 加注符号 |  |
| M |  | 生产设施用地 |  |  |  | RGB(127，95，63) |  |  |
|  | M1 | 一类工业用地 |  |  |  | RGB(204，153，102) | 加注符号 | 一类工业 |
|  | M2 | 二类工业用地 |  |  |  | RGB(153，114，76) | 加注符号 | 二类工业 |
|  | M3 | 三类工业用地 |  |  |  | RGB(76，57，38) | 加注符号 | 三类工业 |
|  | M4 | 农业服务设施用地 |  |  |  | RGB(214，114，0) | 加注符号 | 打谷场 |
|  |  |  |  |  |  |  | 加注符号 | 饲养场 |
|  |  |  |  |  |  |  | 加注符号 | 农机站 |
|  |  |  |  |  |  |  | 加注符号 | 兽医站 |
| W |  | 物流仓储用地 |  |  |  | RGB(153，102，204) |  |  |
|  | W1 | 普通物流仓储用地 |  |  |  | RGB(191，127，255) | 加注符号 | 一类物流仓储 |
|  | W2 | 危险品物流仓储用地 |  |  |  | RGB(114，76，153) | 加注符号 | 二类物流仓储 |
| S |  | 道路与交通设施用地 |  |  |  | RGB(214，214，214) |  |  |
|  | S1 | 道路用地 |  |  |  | RGB(255，255，255) |  |  |
|  | S2 | 轨道交通用地 |  |  |  | RGB(255，255，255) | 加注符号 | 轨道交通场站 |
|  | S3 | 交通枢纽用地 |  |  |  | RGB(128，128，128) | 加注符号 | 公路枢纽 |
|  |  |  |  |  |  |  | 加注符号 | 港口枢纽 |
|  |  |  |  |  |  |  | 加注符号 | 铁路枢纽 |
|  | S4 | 交通场站用地 |  |  |  | RGB(192，192，192) | 加注符号 | 公交场站 |
|  |  |  |  |  |  |  | 加注符号 | 社会停车场 |
|  | S9 | 其他交通设施用地 |  |  |  | RGB(91，91，91) | 加注符号 |  |
| U |  | 公用设施用地 |  |  |  | RGB(0，153，204) |  |  |
|  | U1 | 供应设施用地 |  |  |  | RGB(0，114，153) | 加注符号 | 自来水厂 |
|  |  |  |  |  |  |  | 加注符号 | 给水泵站 |
|  |  |  |  |  |  |  | 加注符号 | 变电站（所） |
|  |  |  |  |  |  |  | 加注符号 | 通信局（所） |
|  |  |  |  |  |  |  | 加注符号 | 燃气调压站 |
|  |  |  |  |  |  |  | 加注符号 | 邮政所 |
|  | U2 | 环境设施用地 |  |  |  | RGB(0，38，153) | 加注符号 | 污水处理厂 |
|  |  |  |  |  |  |  | 加注符号 | 排水泵站 |
|  |  |  |  |  |  |  | 加注符号 | 垃圾转运站 |
|  |  |  |  |  |  |  | 加注符号 | 公厕 |
|  | U3 | 安全设施用地 |  |  |  | RGB(63，95，127) | 加注符号 | 消防站 |
|  | U9 | 其他公用设施用地 |  |  |  | RGB(38，57，76) | 加注符号 |  |
| G |  | 绿地与广场用地 |  |  |  | RGB(76，153，0) |  |  |
|  | G1 | 公园绿地 |  |  |  | RGB(0，255，0) | 加注符号 | 公园 |
|  | G2 | 防护绿地 |  |  |  | RGB(0，153，0) | 加注符号 | 防护绿地 |
|  | G3 | 广场用地 |  |  |  | RGB(127，255，191) | 加注符号 | 广场 |
|  | G9 | — |  |  | 其他绿地 | RGB(76,153,0) | 加注符号 |  |

备注：设施图标可根据实际情况在符号、文字符号、用地代码三种形式中任选一种进行自行设定。

# 第5章  附  则

5.0.1有特殊要求的镇、乡，可以根据需要适度增减规划深度，进行专题研究或专项规划。

5.0.2 本导则自公布之日起施行。

5.0.3 本导则将根据镇、乡规划编制及管理情况，结合发展需要进一步修改、充实和完善。

5.0.4 本导则由福建省住房和城乡建设厅负责解释。

# 附录

镇（乡）规划执行和参照执行的主要标准、规范及法规、规范性文件

- 中华人民共和国城乡规划法

- 福建省实施《中华人民共和国城乡规划法》办法

- 镇、乡和村庄规划编制办法（征求意见稿）（住建部）

- 镇（乡）域规划导则（试行）（建村〔2010〕184号）

- 城市用地分类与规划建设用地标准GB50137-2011

- 《关于调整城市规模划分标准的通知》国发〔2014〕51号

- 镇规划标准GB50188-2007

- 乡规划标准CECS366：2014

- 城市、镇控制性详细规划编制审批办法

- 历史文化名城名镇名村保护条例

- 历史文化名城名镇名村街区保护规划编制审批办法

- 传统村落保护发展规划编制基本要求（建村〔2013〕130号）

- 镇（乡）村绿地分类标准CJJ/T168-2011

- 镇（乡）村仓储用地规划规范CJJ/T189-2014

- 乡镇集贸市场规划设计标准

- 城市居住区规划设计规划GB50180-93》（2002）

- 公共图书馆建设用地指标（2008）

- 福建省教育用地控制指标（试行）（2007）

- 农村普通中小学校建设标准（2008）

- 城市普通中小学校校舍建设标准（2002）

- 城市公共体育运动设施用地定额指标暂行规定（1986）

- 城市社区体育设施建设用地指标（2005）

- 社区卫生服务中心和服务站GJBT-1040（2008）

- 乡镇卫生院建设标准（2008）

- 城镇老年人设施规划规范（GB50437-2007）

- 关于加强城镇公共配套服务设施建设规划的意见（2013）

- 城市对外交通规划规范GB 50925-2013

- 城市道路交通规划设计规范GB 50220-95

- 城市给水工程规划规范 GB 50282-1998

- 城市排水工程规划规范 GB 50318-2000

- 镇（乡）村排水工程技术规程 CJJ 124-2008

- 镇（乡）村给水工程技术规程CJJ123-2008

- 福建省城市用水量标准 DBJ/T 13-127-2010

- 城镇燃气设计规范 GB 50028-2006

- 城市电力规划规范GB50293-2014

- 农村电力网规划设计导则DL/T5118-2010

- 配电网规划设计技术导则DL/T5729-2016

- 城市通信工程规划规范GB/T50853-2013

- 电信基础设施共建共享工程技术暂行规定YD5191-2009

- 邮政普遍服务标准YZ/T0129-2009

- 城市工程管线综合规划规范GB50289

- 城市环境卫生设施规划规范 GB 50337-2003

- 村镇规划卫生标准 GB 18055-2012

- 城市消防站建设标准（建标152-2011）

- 防洪标准 GB50201-2014

- 城市防洪工程设计规范 GB/T 50805-2012

- 福建省历史文化名镇名村保护和整治导则（试行）（2014）

- 福建省城市控制性详细规划编制导则（试行）（2012）

- 福建省农村村民住宅建设管理办法

- 绿色农房建设导则（试行）

- 其它国家、省现行有关标准及规定